VILLE DE MIOS

Travaux de réfection de la voie de desserte du centre de transfert

de la ville de MIOS

Bordereau des Prix Unitaires

(BPU)

| Code Article | Intitulé de l'article | Unité | Prix unitaire €uros HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAVAUX DE SCARIFICATION ET DE NIVELLEMENT Ce prix rémunère, forfaitairement, à la journée, la réalisation des travaux préparatoires liés à l’assise de la voie de desserte du centre de transfert de la ville de Mios. Il comprend notamment : - la scarification des couches de roulement et de fondation de la chaussée existante, par ripage, à l’aide d’une niveleuse équipée d’un « ripper », - le nivellement des granulats constitutifs de la fondation de la chaussée (après apports successifs de grave calcaire par les services techniques de la commune de Mios), suivant le profil en travers joint au présent dossier de consultation). |  |  |
| 1.1 | scarification et nivellement de la chaussÉe Ce prix rémunère, au forfait journée, la mise à disposition d’une niveleuse (type « caterpillar 14M » ou similaire) avec chauffeur, dotée d’un ripper, pour la scarification de la chaussée existante et le nivelage du support après apport de calcaire par la collectivité de Mios. Il comprend notamment : - la scarification de la chaussée sur une largeur d’environ 5.00m et une profondeur de 0.30m au maximum. - Le nivellement de la fondation de la chaussée après apport, par les services techniques communaux, de grave calcaire | La journée |  |

| 2 | REVÊTEMENT : BALAYAGE – TRAITEMENTS (Gravillonnage) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | GRAVILLONNAGE BICOUCHE 4/6 - 10/14 AUX AGRÉGATS DE DIORITE Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation d’un enduit bicouche double gravillonnage 4/6 et 10/14. Il comprend notamment : - La confection d'un enduit bicouche conformément aux étapes et dosages de référence suivants : - Fourniture et mise en œuvre d’une émulsion de bitume à 69 %, à raison d’1 Kg/m² - Fourniture et mise en œuvre de gravillons 10/14 à raison de 11 litres/ m2 - Fourniture et mise en œuvre d’une émulsion de bitume à 69 %, à raison d’1,3 Kg/ m2 - Fourniture et mise en œuvre de gravillons 4/6 à raison de 7 litres/ m2 | Mètre carré |  |
| 2.2 | BALAYAGE DE LA CHAUSSÉE APRÈS ENDUITS Ce prix rémunère, au mètre carré, le balayage et l’aspiration du rejet d’agrégats après la mise en œuvre de l’enduit bicouche (cette prestation sera réalisée entre 2 et 4 semaines après la réalisation du gravillonnage). Il comprend notamment : - La mise en dépôt des agrégats aspirés aux services techniques de la commune de Mios (le lieu de dépôt sera indiqué à l’entrepreneur avant le démarrage du chantier). | Mètre carré |  |