VILLE DE MIOS

Service de la Commande publique

Place du 11 Novembre

33380 MIOS

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

INSTALLATION ET LOCATION DE DEUX BÂTIMENTS MODULAIRES

AFFECTÉS À L’ÉCOLE RAMONET DE LACANAU DE MIOS

Marché N°14-2012

Date limite de réception des offres :

le vendredi 8 juin 2012 à 12 heures (délai de rigueur)

Marché à procédure adaptée passée en application

des articles 28 du Code des marchés publics

SOMMAIRE

Article premier - Objet de la consultation	3

Article  2 - Généralités	3

Article  3 – Consistance des travaux	4

3-1-Travaux à la charge de l’entreprise	4

3-2- Travaux à la charge de la mairie de Mios	4

Article  4 - Règlementation	4

Article  5 – Descriptif technique de la prestation	4

5-1- Description de l’ensemble	4

5-2- Points particuliers	6

Article  6 – Modalités d’exécution de la prestation	7

6-1- Emplacement et conditions d’accès	7

6-2- Personnel affecté au contrat	7

6-3- Assistance pour le dépôt d’une déclaration préalable de travaux	7

6-4- Travaux à proximité des lieux fréquentés	7

6-5- Réglementation de Sécurité Incendie et Accessibilité	8

Article  7 – Modalités relatives à la livraison	9

Article  8 – Réponse technique	9

Article  9 – Réponse financière	9

Article  10 – Modalités de détermination des prix	10

10-1- Caractéristiques des prix	10

10-2- Variation des prix	10

Article  11 – Garanties	10

Article  12 – Modalités de paiement	10

Article premier - Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet de définir l’installation et la location de deux bâtiments modulaires affectés à l’École Ramonet de Lacanau de Mios. Plus précisément, il s’agit de définir les prestations nécessaires à l'installation provisoire, dans l'enceinte de ladite école :

- D’une salle de classe de niveau élémentaire, d'une surface totale de 75 m² (ERP 5ème catégorie), décomposée comme suit :

- 1 salle de classe élémentaire d'environ 60 m² (4 modules de 15 m²),

- 1 sas d'entrée d'environ 15 m².

- D’une extension du réfectoire (ERP de 4ème catégorie) d’environ 45 m² (3 modules de 15 m²).

Il est à noter que la durée de location des deux structures diffère, comme indiquées ci-dessous :

- Pour la salle de classe, elle est de 7 mois (du 1er septembre 2012 au 1er avril 2013), avec une possibilité de renouvellement, par période d’un mois (sans pouvoir excéder 10 mois), par reconduction expresse qui sera notifiée au titulaire ;

- Pour le bâtiment ayant vocation à l’extension du réfectoire, la durée de location est passée pour une période de douze mois (à compter de son installation, c’est-à-dire du 1er septembre 2012). Elle est ensuite renouvelable deux fois, par période d’un an (sans pouvoir excéder 36 mois), par reconduction expresse qui sera notifiée au titulaire au plus tard le 1er novembre de chaque année.

Article  2 - Généralités

Une visite du site pourra être organisée à la demande des entreprises (Cf. article 9 du règlement de la consultation). il s’agit ici de permettre au(x) candidat(s) de visualiser les moyens d’accès, l’état du terrain et les réseaux existants.

Les travaux seront mis en œuvre suivant les indications portées sur les plans et selon les prescriptions contenues dans le présent C.C.P.

Les caractéristiques techniques des produits sont données à titre indicatif. Le titulaire du marché se doit de répondre au mieux auxdites préconisations. Une analyse des différents matériaux sera scrupuleusement observée.

Le projet comporte l’installation de deux bâtiments modulaires avec l’équipement électrique, le chauffage, la climatisation, et la menuiserie nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments.

Il n’est pas demandé les raccordements aux réseaux existants.

L’offre devra comporter un descriptif technique des matériaux utilisés.

Pendant la durée des travaux, le titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des espaces de son intervention.

Il sera de ce fait entièrement responsable de tous dégâts et infiltrations provoquées du fait de l’exécution de ces travaux.

Article  3 – Consistance des travaux

3-1-Travaux à la charge de l’entreprise

La nature des prestations à réaliser est définie ci-dessous :

- Chargement, transport aller, et déchargement des structures (les engins de levage et de manutention sont à la charge de l'entreprise) ;

- Préparation, configuration et assemblage des structures modulaires ;

- Calage des structures sur la plateforme dûment réalisée par les Services techniques de la commune de Mios.

3-2- Travaux à la charge de la mairie de Mios

### 3-2-1. Génie civil

Ces travaux préparatoires, réalisés en régie, comprennent notamment :

- Installation et la protection du chantier dans l'enceinte de l'école ;

- Préparation du sol support (décapage du terrain naturel, confection de la plateforme en grave calcaire, réalisation des tranchées et mise en place des fourreaux et grillages avertisseurs ;

- Raccordement des fluides (eau potable, eaux usées, électricité, télécommunication) ;

- Raccordement du bungalow au réseau d'eau pluviale ;

- Réalisation des rampes et accès au bâtiment ;

- Remise en état des lieux après repliement définitif des bâtiments modulaires.

### 3-2-2. Formalités réglementaires

- Assurance des matériels loués ;

- Démarches administratives liées à l'occupation du sol (Déclaration préalable, etc.) ;

- Réalisation d’une notice de sécurité (descriptions des matériels et matériaux composant la structure) ;

- Réalisation d’une notice d’accessibilité aux personnes handicapées.

Article  4 - Règlementation

La mise en œuvre de la construction devra strictement respecter les prescriptions techniques générales du CSTB et des DTU.

Article  5 – Descriptif technique de la prestation

5-1- Description de l’ensemble

Fourniture et mise en place en rez-de-chaussée, de deux bâtiments modulaires, sur le terrain de l’École Ramonet de Lacanau de Mios (voir plan ci-joint).

Le 1er bâtiment sera composé :

- D’une salle de classe, d'une surface totale de 75 m² (ERP 5ème catégorie), décomposée comme suit :

- 1 salle de classe élémentaire d'environ 60 m² (4 modules de 15 m²), avec un meuble évier eau froide / eau chaude ;

- 1 sas d'entrée d'environ 15 m², muni d’une porte extérieure 2 vantaux à ouverture rapide (crémone pompier).

Le 2nd bâtiment sera composé :

- D’une extension du réfectoire (ERP 4ème catégorie) d’environ 45 m² (3 modules de 15 m²), munie d’une porte extérieure 2 vantaux à ouverture rapide (crémone pompier).

Ossature

- Métallique particulièrement robuste. Elle confère à l’ensemble des faces de remplissage une rigidité exceptionnelle, évitant notamment toute déformation au moment des manutentions.

#### Bardage Extérieur / Toiture

- Parois en panneaux sandwich de 40 mm en laine de roche classement au feu A2 selon la norme NF EN 1350-1 ;

- Toiture en bac acier galvanisé avec isolant thermique.

Compte tenu de l’environnement, le système constructif (parois et vitres) devra assurer d’une part, un bon affaiblissement phonique des bruits extérieurs (chantiers proches) et d’autre part, une bonne isolation thermique (effet de serre).

Plafond

- Hauteur sous plafond de 2m50 ;

- Plafond en bac acier galvanisé laqué blanc ;

- Isolation plafond par 100 mm laine de verre.

Plancher

- Plancher imputrescible en aggloméré avec surcharge de 250 kg/m² ;

- Isolation plancher par 100 mm polystyrène ou laine de verre.

Sol

- Revêtement de sol en PVC  (classement UPEC minimum requis : U3 P3 E1 C1)

Portes

- Les portes seront à un vantail plein de 93/204cm (sauf la porte d’accès de l’extension du réfectoire : porte double vitrée de 160cm) ;

- Mise en place de dispositifs anti pince-doigts sur les portes.

Les portes donnant sur l'extérieur seront munies d’un système d'ouverture rapide (barre anti-panique).

Les portes seront toutes équipées de serrures de sécurité à barillet européen.

Fenêtres

- Composées de battants coulissants en aluminium laqué avec double vitrage isolant ;

- Volet roulant à lamelle PVC ajourées. Les locaux devront pouvoir être totalement occultés en vue d’une éventuelle utilisation d’un vidéoprojecteur.

Électricité

- Installation électrique conforme à la norme C15-100 ;

- Tableaux de protection avec disjoncteurs différentiels ;

- Éclairage intérieur ;

- Commandes d’éclairage, prises de courant électrique.

Chauffage-ventilation (pour les deux bâtiments)

- Fourniture et pose de climatisations réversibles (mode froid et chaud) ;

- Fournitures de 4 convecteurs 2000W (2 unités dans la classe et 2 unités dans l’extension du réfectoire).

Plomberie-assainissement (uniquement pour le 1er bâtiment)

- Fourniture et pose de l’appareil sanitaire (lave-main) décrit ci-dessus, y compris robinetteries

Sécurité incendie (pour les deux bâtiments)

- Fourniture et pose d’une alarme incendie de type 4 autonome ;

- Éclairage de sécurité : des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) seront installés au-dessus des portes de sorties ;

- Fourniture de supports pour extincteurs (fixations magnétiques).

5-2- Points particuliers

### 5-2-1.Installation

Configuration souhaitée : l’entrée dans les bâtiments devra se faire sur le côté le plus long de la structure, de même que les issues de secours.

Mise en place (transport aller, assemblage, déplacement, calages des modules, aménagement intérieur des cloisons, etc.) et installation au plus tard le mardi 28 août 2012.

Le désassemblage et le transport retour des deux bâtiments constituent, dans la présente consultation, une option. Il incombe au(x) candidat(s) de préciser, dans la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.), le coût pour la réalisation de cette prestation (forfait).

### 5-2-2.Chauffage

L’intégralité des deux bâtiments modulaires sera équipée de chauffage (le SAS et la salle de cours seront chauffés).

Une commande horaire du chauffage sera prévue au marché.

L’isolation des bâtiments devra être continue, il ne devra y avoir aucun pont thermique.

### 5-2-3.Électricité, téléphone, prises réseau

L’énergie et les branchements nécessaires à la mise en œuvre sont fournis à partir de l'armoire électrique située dans les locaux de l’École Ramonet de Lacanau de Mios. Le câblage extérieur et les travaux de génie civil sont à la charge de la commune de Mios.

Dans chaque salle, le titulaire devra fournir les câbles électriques, les luminaires, 3 prises électriques, 1 prise téléphone et 1 prise réseau informatique. Tous les circuits seront protégés par différentiels.

### 5-2-4.Nettoyage et remise en état après enlèvement des structures modulaires

Cette prestation est à la charge exclusive de la collectivité qui réalisera les travaux de remise en état du terrain après le démontage des structures.

Article  6 – Modalités d’exécution de la prestation

6-1- Emplacement et conditions d’accès

L’intervention se situe sur le site de l’École Ramonet de Lacanau de Mios.

Pour les opérations relatives à la fourniture, au grutage et au calage des modules, l’accès au site s’effectuera exclusivement au cours de la période estivale du mois d’août 2012, pendant les horaires d’ouverture, soit de 8h à 18h. Pour la suite des opérations, le site sera accessible aux mêmes heures tous les jours ouvrés.

Toute anomalie, constatée au cours de l’intervention, susceptible de présenter un danger grave ou imminent doit être immédiatement signalée au responsable des Services techniques.

6-2- Personnel affecté au contrat

L’entrepreneur désigne une équipe dont la compétence et la qualification est adaptée à la prestation demandée dans le cadre du marché. Il assurera l’encadrement hiérarchique et le contrôle de ses personnels présents sur le site.

Le personnel de l’entrepreneur devra avoir la maîtrise des équipements qu’il met en place et la connaissance de ses fonctionnalités.

6-3- Assistance pour le dépôt d’une déclaration préalable de travaux

La commune de Mios devra déposer une déclaration préalable de travaux pour la mise en place des bâtiments modulaires. Le titulaire du marché fournira les pièces constitutives de ladite déclaration en vue du dépôt et notamment :

- Plans (vue en plan, façades, coupes)

- Insertion dans le paysage

6-4- Travaux à proximité des lieux fréquentés

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque des travaux sont exécutés à proximité de lieux fréquentés, l'entrepreneur doit prendre toutes dispositions nécessaires, à ses frais et risques, pour réduire dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers desdits lieux, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins et outils, les vibrations, les fumées et poussières.

L'attention de l'entrepreneur est attirée, dans le cas de travaux exécutés dans des lieux occupés, sur les dispositions à prendre afin de garantir, outre son propre personnel, la sécurité et la protection des personnes présentes sur le site à quelque titre que ce soit.

6-5- Réglementation de Sécurité Incendie et Accessibilité

L'entrepreneur devra tenir compte du classement des établissements en ERP de 5ème catégorie dans son offre et dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés, ainsi que des lois, textes d'application, décrets et arrêtés concernant l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (Cf. loi n°2005-102 du 11 février 2005).

Pour l'exécution des travaux du présent marché, l'attention de l'entrepreneur est particulièrement attirée sur le respect de la réglementation de sécurité incendie en vigueur au jour de la réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance de cette réglementation pour prétendre à une augmentation de la valeur de ses prix.

### 6-5-1.Réaction au feu des matériaux et produits

Pour ce qui concerne des exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits répondant au classement requis par la réglementation et l'emploi envisagés.

Il sera fait application des directives européennes en la matière et notamment des Euro-classes.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu et être attestés par un procès verbal d'essais (pour présentation à la demande de la commission de sécurité).

Durant la période transitoire fixée par le législateur pour application des normes européennes, les anciennes spécificités seront admises. Au delà, les matériaux et produits mis en œuvre devront être conformes et étiquetés suivant la nomenclature imposée par les Euro-classes.

### 6-5-2.Comportement ou résistance au feu des ouvrages

En ce qui concerne le comportement ou la résistance au feu des ouvrages finis et en place, ceux-ci devront toujours répondre aux classements exigés par la réglementation en fonction du type de locaux, de l'implantation et de la situation et du classement des ouvrages considérés.

Il incombe à l'entrepreneur de s'assurer que les matériaux qu'il envisage de mettre en œuvre répondent bien aux exigences de la réglementation et permettent d'obtenir le degré de résistance au feu demandé en fonction des locaux concernés et d'apporter la preuve que la réaction au feu des produits et matériaux mis en œuvre est conforme à la réglementation incendie en vigueur et il en prendra la responsabilité.

Article  7 – Modalités relatives à la livraison

En application de l’article 19.3 du CCAG/FCS annexé à l’arrêté du 19 Janvier 2009, les risques afférents au transport et à la livraison des matériels sont à la charge du titulaire jusqu’au lieu de destination finale.

L’entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

- S'être rendu sur les lieux où doit être réalisée la livraison ;

- Avoir pris une parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement des lieux (où doit être réalisée la livraison) et des conditions générales et particulières qui y sont attachées ;

- Avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installation et de stockage ;

- Livrer les ouvrages en parfait état de propreté et sans détériorations.

Le prestataire devra confirmer son intervention auprès des Services techniques de la ville, au moins 2 jours avant la date présumée soit, par courrier, télécopie ou mail, en veillant à mentionner le jour et l’heure d’arrivée, le nom des intervenants ainsi que la durée de l’intervention.

Lieux d’acheminement, d’installation, de pose et d’enlèvement des modules :

Les bâtiments modulaires seront implantés dans l'enceinte de l’École Ramonet de Lacanau de Mios, située avenue de Verdun, 33380 MIOS, comme indiqué sur le plan joint en annexe.

À la fin de la période de location des modules, ceux-ci devront être enlevés par le titulaire (cette prestation fait l’objet d’une option, conformément à la D.P.G.F.).

Article  8 – Réponse technique

La proposition technique du soumissionnaire devra comprendre les éléments suivants :

- Description détaillée des module proposés (nombre, taille, composition des modules, etc.) ;

- Note méthodologique présentant les moyens du candidat, le processus de travail envisagé pour exécuter le marché, l’organisation de travail du candidat et les échanges souhaités avec la maîtrise d’ouvrage.

Article  9 – Réponse financière

Le candidat fixera le coût forfaitaire correspond à la livraison et installation (transport, livraison, grutage et assemblage) des deux bâtiments modulaires. En outre, il est attendu des candidats qu’ils remplissent le montant mensuel pour la location des structures précédemment installées.

Ces éléments financiers figureront dans le tableau relatif à la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)  joint en annexe au présent document.

La proposition devra stipuler explicitement les surcoûts éventuels à prévoir.

Elle devra donc être la plus complète possible de façon à avoir un budget net de tout frais supplémentaire.

Article  10 – Modalités de détermination des prix

10-1- Caractéristiques des prix

Les prix du marché sont donnés hors taxes forfaitairement, ils sont réputés comprendre la totalité de prestations et fournitures nécessaires à la bonne et entière réalisation de l’objet du marché.

Ils sont définis dans le tableau relatif à la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) joint par le candidat à l’acte d’engagement.

La taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) est celle en vigueur au jour de la livraison.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage, à la manutention, à l'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu de livraison ou d'installation.

10-2- Variation des prix

Les prix sont fermes pendant toute la première année d’exécution du marché.

Les prix des prestations pourront ensuite être ajustés au tarif (ou au barème) du titulaire et ne varieront pas jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux prix pratiqués par le titulaire pour l'ensemble de sa clientèle.

Dans le cas où le fournisseur ne présenterait pas ses nouveaux tarifs dans les délais demandés, les tarifs de la première période seront reconduits pendant la période d’exécution concernée.

Article  11 – Garanties

Le titulaire atteste que les prestations fournies sont conformes aux normes techniques françaises et étrangères en vigueur.

Le titulaire s’engage à respecter le règlement intérieur de l’établissement lors de ses interventions, ainsi que toutes les lois et règlements auxquels il serait assujetti de par ses activités ou l’objet du présent marché.

La commune de MIOS s’engage à laisser le libre accès au titulaire, aux locaux et équipements autant que nécessaire à la bonne exécution des prestations.

Article  12 – Modalités de paiement

Les paiements sont effectués suivant les règles de la comptabilité publique.

Le délai global de paiement est de trente jours et court à compter de la date de réception de la facture par la ville. La collectivité procèdera au virement des sommes dues par mandat administratif sur le compte du titulaire indiqué dans l’acte d’engagement.

Tout dépassement des délais contractuels ou légaux en matière de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d’intérêts moratoires à l’entreprise l’ayant subi.

Les factures afférentes au paiement seront établies mensuellement. Afin de faciliter le suivi du dossier, elles seront différenciées pour les bâtiments 1 (salle de classe) et 2 (extension du réfectoire). En outre, elles seront calculées sur la base du montant total du marché divisé par le nombre de mois, intégrant les postes assistance au dépôt de déclaration préalable des travaux, frais de livraison et de fourniture, frais de location.

En cas de renouvellement d’une ou de deux année(s) supplémentaire(s) pour le bâtiment 2 (extension du réfectoire), seuls les frais de location du ou des modules seront facturés.

Elles seront adressées en un original, et deux copies, à :

Mairie de Mios

Service Financier

Place du XI Novembre

BP 13

33380 MIOS

Outre les mentions légales, les demandes de paiement devront comporter les indications suivantes :

- le nom et l'adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;

- le numéro et la date du marché (n°14/2012) ;

- les références de l’offre ;

- la désignation de la fourniture livrée ;

- le montant hors T.V.A. de la fourniture correspondant ;

- le taux et le montant de la T.V.A. ;

- la date.

L'ordonnateur de la dépense est Monsieur le Maire de MIOS.

Le comptable public assignataire des paiements est Monsieur le Trésorier Principal de AUDENGE.

# À ………………………………, le ………………………………,

# (Signature  précédée de la mention « lu et approuvée »)

# Signature du Titulaire