Marché public de fournitures courantes

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Lot n°1

Objet du marché Fourniture et installation de matériels de cuisine pour les services de la commune de Mios

Procédure Marché à procédure adaptée Article 28 du Code des marchés publics

Personne publique contractante VILLE DE MIOS Service de la Commande publique Place du XI novembre BP13 33380 MIOS

Nom, prénom, qualité du signataire du marché Monsieur le Maire, François CAZIS agissant en vertu de la délibération relative aux attributions du Maire par délégation.

Comptable assignataire des paiements Monsieur le Trésorier Principal Trésorerie Publique 33980 AUDENGE

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION							3

ARTICLE 2 – ÉLÉMENTS COMMUNS								3

2.1. GÉNÉRALITÉS									3

2.2. SUPPORT DOCUMENTAIRE								3

ARTICLE 3 – DÉTAILS DE LA PRESTATION							3

3.1. POUR LA PARTIE FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

DE L’EQUIPEMENT									3

3.2. POUR LA PARTIE ÉLECTRICITÉ							4	3.3. CONTRÔLES ET ESSAIS DE L’APPAREIL						4

3.4. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT							4	3.5. VÉRIFICATION DE LA PRESTATION							4

3.6. ADMISSION DE L’ÉQUIPEMENT DE CUISINE 					4	3.7. GARANTIES LÉGALES DE CONFORMITÉ ET CONTRE LES VICES CACHÉS 		4

3.8. EXTENSION DE GARANTIE								5

ANNEXE 1 - DESCRIPTIF DES MATÉRIEL DE CUISINE						6

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent cahier décrit les caractéristiques techniques des matériels de cuisine, objets du marché de fournitures lancé par la commune de Mios pour sa cuisine centrale et les écoles primaires.

Il concerne :

- la fourniture, l’installation et la mise en service d’un équipement culinaire, à savoir un four mixte électrique avec chaudière 20 niveaux GN 1/1 pour équiper la cuisine centrale de la ville de Mios ;

- la fourniture et l’installation de trois armoires frigorifiques ventilées ;

- la fourniture et l’installation d’un chariot à niveau constant pour assiettes, chauffant ;

- la fourniture et l’installation d’un chariot à plateaux niveau constant, ouvert ;

- la fourniture et l’installation d’un chariot bain-marie 3 compartiments ;

- la fourniture et l’installation de deux chariots de débarrassage à glissières (24 plateaux) ;

- la fourniture et l’installation d’une armoire liaison chaude à roulettes.

ARTICLE 2 - ÉLÉMENTS COMMUNS

2.1. GÉNÉRALITÉS

L’ensemble des matériels concernés par la présente consultation sera fourni avec les câbles électriques nécessaires au raccordement.

En outre, il est nécessaire d’informer les candidats que l’objectif poursuivi par la commune de Mios est d’acquérir un four performant et respectueux de l’environnement pour sa cuisine centrale, laquelle produit environ 1 050 repas / jour (écoles primaires, accueils de loisirs sans hébergement, Résidence Personnes Âgées, Portage à domicile, personnel municipal et enseignants).

2.2. SUPPORT DOCUMENTAIRE

La fourniture des équipements est impérativement accompagnée d’une documentation : guide de montage, de branchement et d’utilisation - en langue française et incluse dans les cartons d’origine du produit.

Seul le four est concerné par une mise en service réalisée par le titulaire, en présence d’un représentant de la ville (Cf. article 3 du CCTP lot n°1).

# ARTICLE 3 - DÉtail de LA prestation

3.1. POUR LA PARTIE FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT DE CUISINE (Four mixte)

- Le titulaire fournira :

- L’appareil est prévu complètement installé, y compris toutes fournitures, façons et accessoires en ordre de marche ;

- L’acheminement et la mise en place du matériel dans les loaux de la cuisine centrale et le nettoyage de la zone de travail (carton, etc.) ;

- La protection du matériel livré et installé sous emballages cartons ou films plastiques jusqu’à leur mise en service ;

- La formation du personnel utilisateur lors de la mise en service définitive et une assistance technique le 1er jour de fonctionnement de l’équipement.

3.2. POUR LA PARTIE ÉLECTRICITÉ

- Les raccordements

- La collectivité réalisera elle-même les installations électriques pour assurer l’alimentation correcte des appareils qui seront livrés.

- 3.3. contrÔleS ET ESSAIS DE L’APPAREIL

- Les contrôles effectués en cours ou en fin d’installation ont pour but de vérifier la conformité aux spécifications techniques. Ils seront effectués aux frais du titulaire.

3.4. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

- L’appareil sera essayé afin de s’assurer de son bon fonctionnement.

3.5. VÉRIFICATION DE LA PRESTATION

- Les opérations de vérifications ont pour but de constater que l’équipement installé ainsi que la prestation liée à son installation présentent les caractéristiques techniques qui le rendent apte à remplir les fonctions précisées ci-après et par la documentation fournie par le titulaire au titre du présent marché.

- Les opérations de vérifications, effectuées par le titulaire, porte essentiellement sur les points suivants :

- Quantité et qualité de la prestation exécutée

- Bon fonctionnement de l’équipement

- Respect des températures attendues

3.6. ADMISSION DE L’ÉQUIPEMENT DE CUISINE

- A l’issue des opérations de vérifications, le Pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission. Passé le délai de 15 jours la décision d’admission est réputée acquise.

- Si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes, ledit Pouvoir notifie au titulaire une décision motivée, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.

3.7. GARANTIES LÉGALES DE CONFORMITÉ ET CONTRE LES VICES CACHÉS

Les équipements concernés par la présente consultation doivent répondre en tous points aux normes techniques homologuées, françaises ou européennes en vigueur à la date de livraison.

Ne peuvent être proposés au titre de la consultation que des matériels couverts par la garantie complète du constructeur dans tous les centres de maintenance agréés.

- La garantie inclut les pièces, la main d’œuvre et le déplacement. Elle couvre l’ensemble des éléments de la configuration fournie et prend effet à la date d’admission du matériel objet de la commande.

- Les matériels posés par le titulaire seront garantis contre tout vice de matière et de fabrication, pendant une durée de un an minimum à compter du jour de la réception et ne saurait démarrer plus tard qu’à la date de mise en service du matériel par l’utilisateur.

En cas de panne, le matériel sera remplacé par une configuration identique, voire supérieure, si aucune réparation consécutive aux interventions n’a été rendue possible dans un délai de 24 heures.

En cas d’indisponibilité du matériel, le titulaire mettra gratuitement à disposition de la collectivité un matériel de remplacement, à compter du constat de la nécessité de réparation.

3.8. EXTENSION DE GARANTIE

- Il appartient aux candidats d’apporter, à travers le bordereau des prix untaires, des éléments concernant l’ajout éventuel d’une extension de garantie en veillant à définir ses durée et prise en charge.

|  | Lu et approuvé, Date : ________________ Cachet et signature |
| --- | --- |

# ANNEXE 1 - DEscriptif DES matÉrielS DE CUISINE

- Four mixte électrique avec chaudière 20 niveaux GN 1/1

- Modalités de cuisson

- Air pulsé 30 - 300°C

- Vapeur 30 - 130° (basse température, atmosphérique, forcé)

- Mixte air pulsé vapeur

- Fonctionnalités

- Affichage alphanumérique, commandes manuelles à contrôle électronique

- Touche pour la gestion des cycles avec leds de visualisation

- Touche d’accès direct aux programmes et aux recettes

- Contrôle de l’humidité de l’enceinte pour la cuisson et la remise en température

- Condensation automatique des vapeurs

- Système anticalcaire de série qui prévient l’accumulation de calcaire dans la chaudière

- Contrôles

- Turbines autoreverses et à double vitesse de rotation

- Eclairage temporisé de l’enceinte de cuisson avec désactivation automatique à l’ouverture de la porte, fixation des lampes halogènes antireflets sur la porte facilement amovibles

- Construction

- Enceinte de cuisson en acier inox 18/10, avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage (normes HACCP)

- Porte à double vitrage séparée avec vitre intérieure thermoréfléchissant

- Vitre intérieur pivotant pour un nettoyage aisé

- Joint de porte sur la face avant du four avec montage encastré

- Chauffage électrique

- Chauffage de l’enceinte de cuisson au moyen de corps de chauffe électriques blindés

- Economiseur automatique d’énergie Energy saving

- Equipements de sécurité

- Thermostat de sécurité de l’enceinte de cuisson

- Disjoncteur de sécurité du moteur

- Contact de porte magnétique

- Système de refroidissement des composants avec contrôle de surchauffe affiché

- Générateur de vapeur

- Chaudière construite en inox AISI 304 avec forte isolation thermique

- Vidange et lavage automatiques journaliers de la chaudière avec contrôle de la température de vidange à 60°C

- Affichage de l’alarme de détartrage de la chaudière

- OPTIONS : à chiffrer (Cf. BPU)

- Chariot d’enfournement supplémentaire monobloc 20 GN 1/1

- Douchette avec enrouleur

- Sonde standard pour four mixte

- Sonde à aiguille pour four mixte

- Sonde à cœur avec capteurs multipoints pour four mixte

- Système de lavage automatique à 3 intensités selon le degré de salissure de l'enceinte du four

- Armoire frigorifique ventilée

- Positive GN 2/1

- Capacité : entre 500 et 600 L

- Refroidissement ventilé +1° à +15°C

- Tropicalisée +43°C

- Porte réversible avec serrure, carrosserie blanche, cuve ABS

- Soupape de décompression, régulation électrique, alarmes

- 5 grilles

- Pieds inox réglables

- Alimentation: 230V Mono

- Puissance : entre 0,2 et 0,5kw

- Dimensions :

- H = entre 1700 et 2000mm

- l = entre 700 et 800mm

- p = entre 700 et 800mm

- Chariot à niveau constant pour assiettes, chauffant

- Matériau inox 18/10 avec surface brossée,

- Température de l’intérieur de l’appareil réglable (min : +30°C, maxi : +110°C),

- Capacité globale d’environ 120 assiettes (diamètre d’environ 20cm),

- Poignée de manœuvre de sécurité en inox avec butoirs d’angles, sert également de protection des éléments de commande,

- 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein,

- Tension de réseau : entre 220 et 240 V, entre 50 et 60 Hz.

- Chariot à plateaux niveau constant, ouvert

- Matériau inox 18/10 avec surface brossée,

- Tension du ressort doit pouvoir s’adapter en fonction du poids des plateaux utilisés,

- 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein,

- Capacité globale d’environ 100 plateaux.

- Chariot bain-marie trois compartiments (trois cuves GASTRO)

- Matériau inox 18/10 avec surface microlisée,

- Réglage de température au degré près des cuves (environ de +30°C à +90°C),

- 4 roues pivotantes inoxydables, dont 2 avec frein,

- Etagère basse soudée,

- Présence d’une vanne de vidange sous chaque cuve,

- Tension de réseau 220-240 V, 50-60 Hz,

- Utilisé en chaleur sèche ou humide.

- Chariot de débarrassage à glissières

- 24 plateaux (2x12 niveaux côte à côte),

- 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein.

- Armoire à liaison chaude à roulettes

- Avec résistance et ventilation sans humidification,

- 1 porte,

- 6 bacs GN 1/1, profondeur 65mm

- Volume intérieur utile : entre 80 à et 100 litres.