MAIRIE DE MIOS

Travaux de mise à sens unique de la rue des Écoles

Bordereau des Prix Unitaires

(BPU)

| Code Article | Intitulé de l'article | Unité | Prix unitaire €uros HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère, forfaitairement l'installation du chantier Il comprend notamment : - les accès au chantier à partir de la voirie existante, l'entretien des voiries existantes utilisées et des voiries aménagées pour satisfaire les besoins du chantier, - les fournitures et les frais d'installation des baraques de chantier, la fermeture de l’aire de stockage des matériaux si nécessaire et toutes sujétions, - le piquetage général des ouvrages et le suivi de leur géométrie pendant et en fin de construction suivant les conditions définies au marché, - la fourniture et l'installation des panneaux et dispositifs de signalisation de chantier, ainsi que toute opération liée à la maintenance, la surveillance, et au remplacement des dispositifs s’il y a lieu, - l’enlèvement en fin de chantier de tous matériels, des matériaux en excédent et la remise en état du chantier et des lieux mis à disposition de l’entreprise pour le stockage des matériaux et l’installation de la base vie |  |  |
| 1.1 | Installation et signalisation de chantier | Forfait |  |
| 1.2 | ÉLABORATION DU PLAN D’EXÉCUTION / IMPLANTATION DU CHANTIER | Forfait |  |
| 2 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |
| 2.1 | DÉCOUPAGE DE CHAUSSÉE Ce prix rémunère le sciage d'une chaussée quelle que soit sa nature (enduit superficiel, béton, enrobé). La profondeur correspondra à l'épaisseur du revêtement y compris toutes sujétions. | Mètre |  |
| 2.2 | DÉPOSE DE PAVÉS REJOINTS AU MORTIER Ce prix rémunère, au mètre carré, la dépose de pavés rejoints au mortier, quelle que soit la surface, y compris leur évacuation en décharge agréée ou leur stockage aux services techniques de la commune de Mios (après accord du titulaire). | Mètre carré |  |
| 2.3 | DÉPOSE DE BORDURES Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la démolition de bordures de profils T, A, ou P. Il comprend notamment l'amenée et le repli du matériel, la démolition manuelle ou mécanique, le chargement et l’évacuation des produits à la décharge, le réglage et le compactage du fond de fouille, toutes fournitures et sujétions d’exécution. | Mètre |  |
| 2.4 | DÉMOLITION DE BORDURES ET CANIVEAUX Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la démolition de bordures de tous profils et des caniveaux associés. Il comprend notamment l'amenée et le repli du matériel, la découpe longitudinale à bords francs de part et d'autre de l'ensemble bordure/caniveau, la démolition manuelle ou mécanique, le chargement et l’évacuation des produits à la décharge, le réglage et le compactage du fond de fouille, y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution. | Mètre |  |
| 2.5 | DÉPOSE DE PANNEAU DE TOUTE NATURE Ce prix rémunère à l'unité la dépose de panneaux de signalisation ou de jalonnement, à la main et avec soin, quelles que soient leurs dimensions, leur transport et leur mise en dépôt aux services techniques de la commune de Mios. | Unité |  |
| 2.6 | DÉMOLITION DE TROTTOIR ET DALLAGE EN BÉTON Ce prix rémunère au mètre carré, la démolition de trottoir et dallage en béton de toute nature quelle que soit la surface jusqu'à 0.15 m d'épaisseur (y compris toutes sujétions en bordure de fouille), le chargement et le transport des déblais en décharge agréée. | Mètre carré |  |
| 3 | CONSTRUCTION DE PISTE CYCLABLE OU DE TROTTOIR Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation des couches de fondation et de surface d’un trottoir ou d’une piste cyclable Il comprend notamment : - Les terrassements en terrain de toute nature, le dressement et le compactage du fond de forme, - La fourniture et mise en œuvre d’un géotextile et de grave calcaire 0/31.5 dûment compacté, sur une épaisseur de 0.20 m, - la confection d’une couche de surface définitive comme indiqué au prix 3.1 |  |  |
| 3.1 | CONSTRUCTION DE PISTE CYCLABLE Ce prix rémunère, au mètre carré, la construction d’une piste cyclable en enrobés 0/6 noir à chaud, mis en œuvre manuellement, y compris la confection de la couche de fondation en calcaire 0/31.5, et la mise en place du géotextile en fond de fouille. | Mètre carré |  |
| 4 | REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE (mise en œuvre mécanique) Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre mécanique de béton bitumineux 0/10 à chaud Il comprend notamment : - L’amenée et le repliement des matériels nécessaires à la parfaite exécution des prestations (cylindres à pneus et à billes adaptés, finisseur, bouille à bitume, …), - La fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’accrochage par mise en œuvre mécanique à la rampe d’un voile d’émulsion cationique à 65% (dosage : environ 300 g de bitume résiduel), - Les matériaux utilisés pour la fabrication des enrobés seront définis par des seuils de granularité conforme à la norme AFNOR NF P 18-321 :"caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers". Ces catégories de granulats sont précisées dans la directive "spécification relatives aux granulats pour chaussées Direction des routes Avril 1984". Poids volumique en place : 2.45 tonne par M3. |  |  |
| 4.1 | B.B.S.G 0/10 Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 à chaud, classe 2 (épaisseur 0.06 m après compactage), pour la réalisation de la couche de roulement de la chaussée | Tonne |  |
| 5 | RABOTAGE A FROID Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage de la chaussée sur une épaisseur moyenne de 0.07 m Il comprend notamment : - l’amenée et le repliement du matériel, - L'évacuation des produits rabotés en décharge ou aux services techniques de la commune de Mios selon les indications du maître d’œuvre en cours de chantier, - Le passage d’une balayeuse aspiratrice intervenant immédiatement en arrière de la raboteuse afin d’évacuer les produits résiduels, avant la mise en œuvre de la couche d’accrochage et de la couche de roulement définitive, |  |  |
| 5.1 | RABOTAGE DE LA CHAUSSÉE Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage de la chaussée sur une épaisseur moyenne de 0.07 m | Mètre carré |  |
| 6 | BORDURES / CANIVEAUX Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures et/ou caniveaux en béton en alignement ou en courbe. NORME NF P 98 302 Il comprend notamment : - La fouille en terrain de toute nature sur une largeur de 0,40 m à 0,60 m, - L'évacuation des déblais, - Dressement et compactage du fond d'assise, - La fondation neuve en béton de ciment dosé à 250 Kg épaisseur 0,12 m, - La fourniture, le transport et la mise en place de bordure et/ou caniveaux de classe U (100 bars) y compris l’épaulement en béton, - Le jointoiement au mortier de ciment entre éléments, - Main d'œuvre, fournitures et toutes sujétions. |  |  |
| 6.1 | BORDURE TYPE T2, classe U | Mètre |  |
| 6.2 | BORDURE DE RACCORDEMENT TYPE T2/A2 (gauche ou droite), classe U | Mètre |  |
| 6.3 | CANIVEAU TYPE CC2, classe U | Mètre |  |
| 6.4 | CANIVEAU TYPE CS2, classe U | Mètre |  |
| 6.5 | RACCORD DE CHAUSSÉE EN BÉTON Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de béton ou de grave ciment entre la chaussée existante et la bordure ou le caniveau mis en place. | Mètre |  |
| 7 | MISE À NIVEAU D’OUVRAGE Ce prix rémunère, à l’unité, la mise à niveau d’ouvrages existants Il comprend notamment : - La dépose du tampon et du cadre, - L'augmentation ou la diminution de la hauteur de l’ouvrage, y compris marteau piqueur pour démolition, ou piquage dans le cas de surélévation. Le coffrage intérieur et extérieur, la fourniture et la mise en œuvre du béton ; - Le scellement du cadre et la mise en place du tampon après mise à niveau ; - Le remblaiement autour de la chambre et l'évacuation des matériaux excédentaires et toutes sujétions de raccordement du sol environnant. |  |  |
| 7.1 | MISE À NIVEAU DE REGARD (Ø < ou = à 800 mm) | Unité |  |
| 8 | ASSAINISSEMENT PLUVIAL |  |  |
| 8.1 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE EN ACIER OU EN FONTE 40X80 MM Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de gargouille en fonte 40x80 mm Il comprend notamment : - La pose de la gargouille sur une fondation de béton B25, le raccord au mortier et la jonction avec les sabots et abouts correspondants | Mètre linéaire |  |
| 8.2 | FOURNITURE ET POSE DE SABOT ET ABOUT DE GARGOUILLE Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose d’un ensemble sabot et about de gargouille en fonte, profil T Il comprend notamment : - Toutes sujétions liées à la découpe des bordures profil T et à la confection des joints au mortier de ciment | Unité |  |
| 8.3 | TRANSFORMATION DE REGARD GRILLE EN REGARD DE VISITE Ce prix rémunère, à l’unité, la transformation de l’ouvrage existant en regard de visite Il comprend notamment : - Les terrassements, la démolition, et l’évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée, - Le réglage et le compactage du fond de fouille, - La dépose du cadre et de la grille en fonte existants et leur mise en dépôt aux ateliers des services techniques de la commune de Mios, - Les démolitions et la mise en œuvre de béton nécessaires à la transformation de l’ouvrage, - La fourniture et la pose du cadre et du dispositif de fermeture en fonte (fonte hydraulique B 125kN) | Unité |  |
| 8.4 | CRÉATION DE REGARD GRILLE 500x500MM Ce prix rémunère, à l’unité, la construction ou la pose d’un regard préfabriqué à grille concave 500x500mm Il comprend notamment : - Les terrassements, le chargement, l'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée, - Le réglage du fond de fouille, - L'exécution du radier en béton dosé à 300 Kg de ciment /m³ de sable, - La fourniture et la mise en place du cadre et de la grille concave 500x500 mm en fonte (C 250kN), | Unité |  |
| 8.5 | PIQUAGE SUR OUVRAGE EXISTANT Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’un piquage sur ouvrage existant (Ø < ou = à 400 mm) Il comprend notamment : - La découpe soignée du collecteur à la tronçonneuse ou à l’aide d’une carotteuse, - Les coffrages éventuels et la fourniture et mise en œuvre de béton pour la confection des ouvrages, si nécessaire, la fourniture et la pose d’éléments de liaison en PVC (tubes, coudes, etc.) - La coupe du tuyau de branchement (ce dernier ne devant pas faire saillie dans le collecteur) et la façon du joint (mise en place de joint de type « FORCHEDA » si un carottage a été effectué) | Unité |  |
| 8.6 | REGARD EN BÉTON 30X30 Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de regard en béton 300x300 mm Il comprend notamment : - Les terrassements, le chargement, l'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée, - Le réglage du fond de fouille, - L'exécution du radier en béton dosé à 300 Kg de ciment /m³ de sable, - La fourniture et la mise en place du cadre et du tampon 300x300 mm en fonte (B 125kN) | Unité |  |
| 8.7 | CANALISATION EN PVC CR8 Ø 250 MM Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation en PVC de classe CR8, et de diamètre 250 mm Il comprend notamment : - L’exécution des terrassements et l’évacuation des déblais en décharge, - La pose et l’emboitement des canalisations conformément aux règles de l’art (CCTG fascicule 70), - L’enrobage du tuyau et le remblaiement de la tranchée en sable de dune ou avec les matériaux extraits de la fouille expurgés de tout élément supérieur à 5mm (après avis du maître d’œuvre). | Mètre |  |