MAIRIE DE MIOS

Travaux de voirie, réseaux divers et aménagements urbains

Bordereau des Prix Unitaires

(BPU)

| Code Article | Intitulé de l'article | Unité | Prix unitaire €uros HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALLATION DE CHANTIER ET SIGNALISATION TEMPORAIRE Ce prix rémunère, forfaitairement l'installation du chantier Ce prix comprend : - les implantations contradictoires, les aménagements de terrain, - les accès au chantier à partir de la voirie existante,- l'entretien des voiries existantes utilisées et des voiries aménagées pour satisfaire les besoins du chantier - les fournitures et les frais d'installation des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, des bureaux y compris ceux du Maître d'œuvre, etc..., - les branchements aux réseaux divers de l'ensemble des installations y compris celles du Maître d'œuvre et leurs consommations, - le piquetage général des ouvrages et le suivi de leur géométrie pendant et en fin de construction suivant les conditions définies au marché, - la fourniture et l'installation des panneaux et dispositifs de signalisation de chantier tels que définis à au CCTP lot 1, ainsi que leur exploitation, surveillance, et remplacement s’il y a lieu, - les frais inhérents à la bonne exécution des différents essais et contrôles précisés au CCTP, lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par un prix particulier au bordereau, les frais de laboratoire nécessaires à la conduite du chantier, - l’enlèvement en fin de chantier de tous matériels, des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, Les installations de chantier achevées et le matériel de chantier amené à pied d’œuvre, une fraction égale à 70% du présent prix sera réglée à l’Entrepreneur. Le solde sera versé après le repliement de tous les matériels et installations, l’enlèvement des matériaux en excédent, la remise en état des lieux et la fourniture des plans de récolement. |  |  |
| 1.1 | Chantier < 50 000 euros HT | Forfait |  |
| 1.2 | Chantier > 50 000 EUROS HT | Forfait |  |
| 1.3 | FEUX TRICOLORES DE SIGNALISATION Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’une paire de feux tricolores de dimensions réglementaires, fixés sur support mobile à commande à distance sans câble, fonctionnant sur batterie. Sont compris dans le prix, les frais de mise en service, d’exploitation, de réparations éventuelles et toutes sujétions afférentes à l’installation. | Journée |  |
| 1.4 | PANNEAU D'INFORMATION Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, la pose et la dépose d'un panneau d'information insensible aux intempéries, de dimension 1.20 x1.76 suivant les prescriptions du maître d’œuvre. Il comprend la fabrication du panneau et des supports, la fourniture et la mise en place d'un dispositif de fixation temporaire (gaines à sceller par ex.), proposé à l'agrément du maître d'œuvre, le transport et la pose du panneau en début de chantier, puis sa dépose et son retour au dépôt indiqué par le maître d'œuvre, ainsi que le démontage des support, en fin de chantier. | Unité |  |
| 2 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 2.1 | RÉALISATION DE PURGES SOUS CHAUSSÉE Ce prix rémunère, au mètre carré, l'exécution d'une purge sur la chaussée. Il comprend notamment : - Le sciage de la chaussée, la démolition du corps de chaussée sur une profondeur variant de 0,40 à 0,60 m et l'évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise, - la fourniture et la mise en place d'un géotextile en fond de fouille, - Le remblaiement de la purge en grave calcaire 0/60, dûment compacté par couches de 0.20 m maximum, - La fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 (ép 0.05 m) après collage à l'émulsion de bitume à chaud, - Le sablage des joints (émulsion de bitume à chaud + sable ophite), | Mètre carré |  |
| 2.2 | RÉPARATION PONCTUELLE DE LA COUCHE DE ROULEMENT Ce prix rémunère, au mètre carré, la réparation de dégradation sur chaussée du type « nid de poule », arrachement de rive, flache, pelade... Il comprend notamment (suivant les cas détaillés dans le CCTP) : - Le sciage soigné de la chaussée autour de la dégradation si nécessaire (cas du « nid de poule » ou de l'arrachement des enrobés en rive de chaussée), - La suppression de l'eau et de tous les éléments non liés, - La fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage (~ 800 g de bitume à chaud / m²), - La fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 (épaisseur inférieure ou égale à 10 cm suivant les cas), - Le sablage des joints (émulsion de bitume à chaud + sable ophite), | Mètre carré |  |
| 3 | RABOTAGE A FROID / PIOCHAGE / DECOUPAGE DE CHAUSSEE - L'inclinaison d'un cylindre réglable en continu doit permettre d'obtenir un profil en travers déterminé. - La profondeur de coupe (fraisage ou rabotage) doit être réglable. - La variation contrôlée de la rugosité de l'état de surface après rabotage, doit être assurée par la modification du nombre de pics. - Une balayeuse auto chargeuse intervenant immédiatement en arrière de la raboteuse pour charger, sur camion, les produits rabotés déjà déposés en cordon. - Les produits rabotés seront évacués vers un centre habilité visé par le maître d'œuvre. - Après intervention de l'atelier rabotage - balayage - chargement, la surface obtenue, de rugosité variable à la demande, devra permettre d'ouvrir la chaussée à la circulation en toute sécurité. Y compris toutes sujétions de transport et de replis du matériel, obstacles divers, etc. |  |  |
| 3.1 | RABOTAGE MECANIQUE SURFACE INFERIEURE A 500 M2 Après intervention de l'atelier, l'épaisseur rabotée sera comprise entre 1 et 6 cm y compris évacuation à la décharge désigné par le maître d’œuvre. | Mètre carré |  |
| 3.2 | RABOTAGE MECANIQUE SURFACE SUPERIEURE A 500 M2 Après intervention de l'atelier, l'épaisseur rabotée sera comprise entre 1 et 6 cm y compris évacuation à la décharge désigné par le maître d’œuvre. | Mètre carré |  |
| 3.3 | RABOTAGE MANUEL Après intervention de l'atelier, l'épaisseur rabotée sera comprise entre 1 et 6 cm y compris évacuation à la décharge désigné par le maître d’œuvre. | Mètre carré |  |
| 3.4 | RABOTAGE EN RIVES OU ENGRAVURES - EPAISSEUR COMPRISE ENTRE 1 et 6 cm Après intervention de l'atelier, l'épaisseur rabotée devra permettre le raccordement au niveau du fil d'eau des bordures ou caniveaux ainsi que de la chaussée existante (engravure) y compris évacuation à la décharge désigner par le maître d'œuvre. | Mètre carré |  |
| 3.5 | SCARIFICATION DE CHAUSSEE Scarification d'une chaussée (profondeur de 6 à 10 cm), comprenant notamment l'extraction et l'évacuation des déblais, et toutes sujétions afférentes à la circulation, au balisage en limite de décaissement etc. | Mètre carré |  |
| 3.6 | SCIAGE DE CHAUSSEE Ce prix rémunère le sciage d'une chaussée quelque-soit sa nature (enduit superficielle, béton, enrobé). La profondeur correspondra à l'épaisseur du revêtement y compris toutes sujétions. | Mètre linéaire |  |
| 3.7 | PIOCHAGE DE REVETEMENT CHAUSSEE OU TROTTOIR Ce prix rémunère au mètre carré le piochage matériaux enrobé ou enduit sur tous support y compris toutes sujétions. Epaisseur compris entre 0 et 8cm. Il comprend également le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu de réemploi éventuel ou de dépôt agréé par le maître d'œuvre | Mètre carré |  |
| 4 | REPROFILAGE DE LA CHAUSSÉE Les granulats utilisés pour la fabrication des enrobés bitumineux de reprofilage devront présenter une courbe granulaire 0/10 continue, et être conformes à la norme NF EN 13108-8. - L’enrobé sera composé d’un liant bitume pur 50/70 ou 70/100, adapté à la nature des granulats. La fabrication sera assurée par une centrale agréée. - L’entreprise procèdera à la réalisation des travaux préparatoires à la mise en œuvre du matériau de reprofilage, et notamment au balayage de la chaussée et à la mise en œuvre d’une couche d’accrochage composée d’un voile d’émulsion à 65 % mis en œuvre à la rampe (dosage 300 g de bitume résiduel). - Concernant le transport, toutes les dispositions devront être prises par l'entrepreneur pour éviter la ségrégation des matériaux. Un soin tout particulier sera pris pour remplir et vider progressivement les camions ; les déversements ne devront en aucun cas s'effectuer en un seul tas. - Le répandage pourra se faire à la niveleuse ou au finisseur. Le travail à la niveleuse doit être mené de façon à limiter la ségrégation : lame pleine et orientée vers le bord de la chaussée lors des dernières passes pour éliminer les gros éléments. - Les enrobés bitumineux de reprofilage seront répandus en respectant: alignement, profils, épaisseur. (le répandage à la niveleuse ne pourra être réalisé que sur de petits chantiers) - Les indications concernant le compactage (nature et mode d'utilisation des ateliers) seront fournies dans les modules propres à chaque type d’enrobés. Les compacteurs utilisés seront mixtes, les cylindres vibrants peuvent être employés. - La méthode de compactage, et le compactage ultérieur de la couche de chaussée, seront jugés satisfaisants si l'indice de compacité atteint 95 % de la référence DURIEZ. - L'entrepreneur aura la faculté de proposer tout autre atelier de compactage, qui ne sera retenu que s'il donne à l'issue de la planche d'essai des résultats satisfaisant vis à vis de la compacité demandée. |  |  |
| 4.1 | Reprofilage en Béton Bitumineux 0/10 à chaud < 100 T | Tonne |  |
| 4.2 | Reprofilage en Béton Bitumineux 0/10 à chaud > 100 T | Tonne |  |
| 5 | Balayage, COUCHES d’accrochage et d’imprégnation, JOINTOIEMENT |  |  |
| 5.1 | CONFECTION DE JOINT DE CHAUSSEE Ce prix rémunère au mètre linéaire la confection de joints sur 10 à 15 cm, la rectification de la lèvre, le nettoiement, la fourniture et l’emploi d’émulsion et de sable ophite 0/4, | Mètre Linéaire |  |
| 5.2 | COUCHE D’ACCROCHAGE A L’EMULSION Ce prix rémunère au mètre carré l’exécution d’une couche d’accrochage par fourniture et emploi d’un voile d’émulsion à 65 % mis en œuvre à la rampe. Dosage 300 g de bitume résiduel | Mètre Carré |  |
| 5.3 | IMPREGNATION Ce prix rémunère au mètre carré l’exécution d’une couche d’imprégnation sur couche de base comprenant la fourniture et mise en œuvre de 1.5 kg d’émulsion de bitume et de 5 litres de gravillon | Mètre Carré |  |
| 5.4 | BALAYAGE DE LA CHAUSSEE AVANT REVÊTEMENT Ce prix rémunère au mètre carré, le nettoyage de la chaussée par balayage et grattage des matériaux adhérents avant la mise en œuvre du revêtement | Mètre carré |  |
| 6 | REVETEMENTS : ENDUITS SUPERFICIELS MIS EN ŒUVRE MANUELLEMENT |  |  |
| 6.1 | Bicouche 6/10 et 4/6 aux agrégats de diorite Ce prix rémunère, la confection d'un enduit bicouche - émulsion de répandage à 69 %, gravillons 6/10 - 4/6 à raison de 18 litres/ m2 ; liant à raison de 2,8 Kg/ m2. | Mètre carré |  |
| 6.2 | Bicouche 6/10 et 4/6 aux agrégats de porphyre Ce prix rémunère, la confection d'un enduit bicouche - émulsion de répandage à 69 %, gravillons 6/10 - 4/6 à raison de 18 litres/ m2 ; liant à raison de 2,8 Kg/ m2. | Mètre carré |  |
| 7 | REVETEMENTS : ENDUITS SUPERFICIELS MIS EN ŒUVRE MECANIQUEMENT |  |  |
| 7.1 | POINT À TEMPS Ces travaux concernent l’étanchement des couches de roulement des chaussées hydrocarbonées en des points où celles-ci ont subis des dégradations : nids de poule, dégradations de surface, flaches, faïençages. Travaux comprenant : - épandage du liant en 2 ou 3 couches selon la structure voulue ; - gravillonnage en gravillons 10/14 – 6/10 ou 4/6 en 2 ou 3 couches selon la structure existante; - après exécution, balayage des rejets, y compris toutes sujétions. | Journée |  |
| 7.2 | Bicouche 6/10 et 4/6 aux agrégats de diorite Ce prix rémunère, la confection d'un enduit bicouche - émulsion de répandage à 69 %, gravillons 6/10 - 4/6 à raison de 18 litres/ m2 ; liant à raison de 2,9 Kg/ m2 minimum. | Mètre carré |  |
| 7.3 | Bicouche 10/14 et 6/10 aux agrégats de diorite Ce prix rémunère, la confection d'un enduit bicouche - émulsion de répandage à 69 %, gravillons 10/14 - 6/10 à raison de 18 litres/ m2 ; liant à raison de 2,9 Kg/ m2 minimum. | Mètre carré |  |
| 8 | REVETEMENTS : ENROBES A CHAUD – MISE EN ŒUVRE MANUELLE Les matériaux utilisés pour la fabrication des enrobés seront définis par des seuils de granularité conforme à la norme AFNOR NF P18321 :"caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers". Ces catégories de granulats sont précisées dans la directive "spécification relatives aux granulats pour chaussées Direction des routes Avril 1984". Poids volumique en place : 2.45 tonne par M3. |  |  |
| 8.1 | BB 0/6 de 0 à 25 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux 0/6, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 82 | BB 0/6 > 25 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux 0/6, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 8.3 | BB 0/10 de 0 à 25 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 8.4 | BB 0/10 > 25 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9 | REVETEMENTS : ENROBES A CHAUD – MISE EN ŒUVRE MECANIQUE Les matériaux utilisés pour la fabrication des enrobés seront définis par des seuils de granularité conforme à la norme AFNOR NF P18321 :"caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers". Ces catégories de granulats sont précisées dans la directive "spécification relatives aux granulats pour chaussées Direction des routes Avril 1984". Poids volumique en place : 2.45 tonne par M3. |  |  |
| 9.1 | BB 0/6 de 0 à 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux 0/6, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9.2 | BB 0/6 > 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux 0/6, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9.3 | BB 0/10 de 0 à 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9.4 | BB 0/10 > 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9.5 | BBME ou BBSG 0/10 de 0 à 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux à module élevé ou semi grenu 0/10, classe 2 à 3, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9.6 | BBME ou BBSG 0/10 > 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux à module élevé ou semi grenu 0/10, classe 2 à 3, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9.7 | BBTM 0/10 de 0 à 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux très mince 0/10, classe 2, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9.8 | BBTM 0/10 > 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux très mince 0/10, classe 2, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9.9 | BBM 0/10 de 0 à 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux mince 0/10, classe 2 à 3, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 9.10 | BBM 0/10 > à 50 T Ce prix rémunère le transport, la fourniture, la mise en œuvre de béton bitumineux mince 0/10, classe 2 à 3, y compris l'amenée et le repliement des matériels nécessaires à leur mise en œuvre | Tonne |  |
| 10 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BETON / INTERVENTIONS PONCTUELLES (Linéaire inférieur à 25 mètres de bordures continues) Fourniture et pose de bordures en béton en alignement ou courbe. NORME NF P 98 302 Ces prix s'appliquent au mètre linéaire de bordures de trottoir fournies et posées. Ils comprennent : - La fouille de toute nature sur une largeur de 0,40 m ; - L'évacuation des déblais ; - Dressement et damage du fond d'assise ; - La fondation neuve en béton de ciment dosé à 250 Kg épaisseur 0,12 coffrée ; - La fourniture, le transport et la mise en place de bordure classe U (100 bars) y compris calage béton - Le jointoiement entre les bordures et gargouilles ; - Main d'œuvre, fournitures et toutes sujétions. |  |  |
| 10.1 | TYPE T.2 Classe U Largeur 15 cm / hauteur de 25 cm | Mètre linéaire |  |
| 10.2 | TYPE T.3 Classe U Largeur 17 cm / hauteur de 28 cm | Mètre linéaire |  |
| 10.3 | TYPE P.1 Classe U Largeur de 8 cm / Hauteur de 20 cm | Mètre linéaire |  |
| 10.4 | TYPE P.2 Classe U Largeur de 6 cm / Hauteur de 28 cm | Mètre linéaire |  |
| 10.5 | TYPE A.1 Classe U Largeur 20 cm / hauteur de 25 cm | Mètre linéaire |  |
| 10.6 | TYPE A.2 Classe U Largeur 15 cm / hauteur de 20 cm | Mètre linéaire |  |
| 10.7 | TYPE AC1 Classe U Largeur 35 cm / hauteur de 18/12 cm | Mètre linéaire |  |
| 10.8 | TYPE AC2 Classe U Largeur 27 cm / hauteur de 18/12 cm | Mètre linéaire |  |
| 10.9 | TYPE I (I2, I3) Classe U | Mètre linéaire |  |
| 10.10 | TYPE T2 SURBAISSEE Classe U Largeur 15 cm / hauteur de 15/11 cm | Mètre linéaire |  |
| 10.11 | TYPE T2 BIAISE Classe U Gauche ou droite | Mètre linéaire |  |
| 11 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES EN BETON INTERVENTIONS / POSE CONTINUE (Linéaire supérieur à 25 ml) Fourniture et pose de bordures en béton en alignement ou courbe. NORME NF P 98 302 Ces prix s'appliquent au mètre linéaire de bordures de trottoir fournies et posées. Ils comprennent : - La fouille de toute nature sur une largeur de 0,40 m ; - L'évacuation des déblais ; - Dressement et damage du fond d'assise ; - La fondation neuve en béton de ciment dosé à 250 Kg épaisseur 0,12 coffrée ; - La fourniture, le transport et la mise en place de bordure classe U (100 bars) y compris calage béton - Le jointoiement entre les bordures et gargouilles ; - Main d'œuvre, fournitures et toutes sujétions. |  |  |
| 11.1 | TYPE T.2 Classe U Largeur 15 cm / hauteur de 25 cm | Mètre linéaire |  |
| 11.2 | TYPE T.3 Classe U Largeur 17 cm / hauteur de 28 cm | Mètre linéaire |  |
| 11.3 | TYPE P.1 Classe U Largeur de 8 cm / Hauteur de 20 cm | Mètre linéaire |  |
| 11.4 | TYPE P.2 Classe U Largeur de 6 cm / Hauteur de 28 cm | Mètre linéaire |  |
| 11.5 | TYPE A.1 Classe U Largeur 20 cm / hauteur de 25 cm | Mètre linéaire |  |
| 11.6 | TYPE A.2 Classe U Largeur 15 cm / hauteur de 20 cm | Mètre linéaire |  |
| 11.7 | TYPE AC1 Classe U Largeur 35 cm / hauteur de 18/12 cm | Mètre linéaire |  |
| 11.8 | TYPE AC2 Classe Largeur 27 cm / hauteur de 18/12 cm | Mètre linéaire |  |
| 11.9 | TYPE I (I2, I3) Classe U | Mètre linéaire |  |
| 11.10 | TYPE T2 SURBAISSEE Classe U Largeur 15 cm / hauteur de 15/11 cm | Mètre linéaire |  |
| 11.11 | TYPE T2 BIAISE Classe U Gauche ou droite | Mètre linéaire |  |
| 12 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES I COLLEES Fourniture et pose de bordures en béton en alignement ou courbe. NORME NF P 98 302 Ces prix s'appliquent au mètre linéaire de bordures de trottoir fournies et posées. Ils comprennent : - La pose des bordures sur un lit de colle ; - Le jointoiement entre les bordures et gargouilles ; - Main d'œuvre, fournitures et toutes sujétions. |  |  |
| 12.1 | TYPE I.1 à coller. Largeur 25 cm / hauteur de 13/6 cm | Mètre linéaire |  |
| 12.2 | TYPE I.2 à coller. Largeur 25 cm / hauteur de 18/11 cm | Mètre linéaire |  |
| 13 | FOURNITURE ET POSE CANIVEAUX EN BETON / INTERVENTIONS PONCTUELLES (Linéaire inférieur à 25 ml de caniveaux continus) Fourniture et pose de caniveaux en béton en alignement ou en courbe : Ces prix s'appliquent au mètre linéaire de caniveau en béton fournis et posés. Ils comprennent : - Le décaissement, l'évacuation des déblais, le damage et le réglage du fond de fouille ; - La fondation neuve en béton de ciment dosé à 250 Kg épaisseur 0,12 coffrée ; - La fourniture, le transport et la mise en place du caniveau (classe U 100 bars) y compris calage béton - Le jointoiement entre les éléments du caniveau ; - Main d'œuvre, fournitures et toutes sujétions. |  |  |
| 13.1 | TYPE CS.1 Classe U Largeur 20 cm / hauteur de 12/10 cm | Mètre linéaire |  |
| 13.2 | TYPE CS.2 Classe U Largeur 25 cm / hauteur de 13,5/11 cm | Mètre linéaire |  |
| 13.3 | TYPE CC.1 Classe U Largeur 40 cm / hauteur de 12 cm | Mètre linéaire |  |
| 13.4 | TYPE CC.2 Classe U Largeur 50 cm / hauteur de 14 cm | Mètre linéaire |  |
| 14 | FOURNITURE ET POSE CANIVEAUX EN BETON / POSE CONTINUE (linéaire supérieur à 25 ml) Fourniture et pose de caniveaux en béton en alignement ou courbe : Ces prix s'appliquent au mètre linéaire de caniveau en béton fournis et posés. Ils comprennent : - Le décaissement, l'évacuation des déblais, le damage et le réglage du fond de fouille ; - La fondation neuve en béton de ciment dosé à 250 Kg épaisseur 0,12 coffrée ; - La fourniture, le transport et la mise en place du caniveau (classe U 100 bars) y compris calage béton - Le jointoiement entre les éléments du caniveau ; - Main d'œuvre, fournitures et toutes sujétions. |  |  |
| 14.1 | TYPE CS.1 Classe U Largeur 20 cm / hauteur de 12/10 cm | Mètre linéaire |  |
| 14.2 | TYPE CS.2 Classe U Largeur 25 cm / hauteur de 13,5/11 cm | Mètre linéaire |  |
| 14.3 | TYPE CC.1 Classe U Largeur 40 cm / hauteur de 12 cm | Mètre linéaire |  |
| 14.4 | TYPE CC.2 Classe U Largeur 50 cm / hauteur de 14 cm | Mètre linéaire |  |
| 15 | FOURNITURE ET POSE CANIVEAUX GRILLES TYPE « ACO-DRAIN » Fourniture et pose de caniveaux en béton en alignement ou courbe : Ces prix s'appliquent au mètre linéaire de caniveau préfabriqué type aco-drain béton fournis et posés. Ils comprennent : - Le décaissement, l'évacuation des déblais, le damage et le réglage du fond de fouille ; - La fondation neuve en béton B16 épaisseur 0,10 ; - La fourniture, le transport et la mise en place du caniveau largeur utile 100mm , la grille, les obturateurs y compris calage béton ; - Le jointoiement entre les éléments du caniveau ; - Main d'œuvre, fournitures et toutes sujétions. |  |  |
| 15.1 | Caniveaux type aco-drain ou similaire l100 avec grille caillebotis (C250) | Mètre linéaire |  |
| 15.2 | Caniveaux type aco-drain ou similaire l100 avec cadre en fonte ductile (C400) | Mètre linéaire |  |
| 15.3 | Caniveaux type aco-drain ou similaire l200 avec cadre en fonte ductile (C400) | Mètre linéaire |  |
| 16 | ACCESSOIRES DE REJETS AU CANIVEAUX |  |  |
| 16.1 | Fourniture et pose de gargouille acier 40x80 ou tube acier (Ø 80mm maximum) Ce prix rémunère au mètre la pose de gargouille en fonte section plate 40x80mm ou circulaire (max Ø 80mm), sur fondation de béton B25, y compris dépose de l’ancienne gargouille, le raccord au mortier et la jonction avec les tuyaux d’évacuation des immeubles ou cours | Mètre linéaire |  |
| 16.2 | Fourniture et pose de sabot pour gargouille acier 40x80 Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose d’un sabot pour gargouille acier section 40x80 mm | Unité |  |
| 16.3 | Fourniture et pose d'about profil T pour gargouille acier 40x80 Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et pose d’un about profil T pour gargouille acier 40x80 mm | Unité |  |
| 16.4 | Fourniture et pose d'about profil A pour gargouille acier 40x80 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose d’un about profil A pour gargouille acier 40x80 mm | Unité |  |
| 17 | CONFECTION DE BOUCHE AVALOIR (y compris dispositif de fermeture) Ce prix rémunère l'exécution d'une bouche normale en béton coulé en place, dosé à 350 Kg de C.P.A. 45. Il comprend : - La démolition du trottoir du caniveau et de la chaussée éventuellement ; - La dépose et la taille de la bordure éventuellement ; - Le terrassement à la main, le chargement, l'évacuation des déblais et produits de démolition à la décharge ; - Les épuisements et la déviation provisoire des eaux ; - Le réglage du fond de fouille; - L'exécution du radier et de la cunette de décantation en béton dosé à 300 Kg, enduits au mortier de ciment dosé à 600 Kg ; - La construction des piédroits, y compris le coffrage intérieur soigné (métallique ou bois) et le coffrage extérieur ; - La fourniture, l'approvisionnement et le transport à pied d'œuvre des pièces en fonte, leur réglage au profil et leur scellement, les raccords de la bordure du caniveau, de la chaussée et du trottoir et l'exécution de la bavette ; - Plaque fonte de recouvrement, fonte ductile, résistance à la rupture – classe C250 ou C400 NORME EN 124 NF GS |  |  |
| 17.1 | BOUCHE AVALOIR NON ARTICULEE PROFIL A (y compris la fonte de recouvrement) Collecte combinée canalisée : absorption par ouverture verticale dans la bordure du trottoir & absorption horizontale complémentaire. classe C250 | Unité |  |
| 17.2 | BOUCHE AVALOIR NON ARTICULEE PROFIL T (y compris la fonte de recouvrement) Collecte combinée canalisée : absorption par ouverture verticale dans la bordure du trottoir & absorption horizontale complémentaire. classe C250 | Unité |  |
| 17.3 | FONTE DE REGARD ARTICULÉ, NON VENTILÉ - D400 Pour mise en place sous chaussée pour regards d'un diamètre < ou = à 800mm; - Les travaux de réalisation de l'ouvrage en maçonnerie ne font pas parties de cette prestation; y compris toutes sujétions de raccordement sur le caniveau en béton. | Unité |  |
| 18 | PIQUAGE D'OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUR LE COLLECTEUR Branchement des bouches d'égout ou grille au collecteur en P.V.C. comprenant : - L'ouverture de la tranchée depuis le collecteur jusqu'à la bouche d'égout en terrain ordinaire ou éventuellement dans la couche de fondation avec tri des matériaux ; - La découpe soignée du collecteur à la tronçonneuse ou à l’aide d’une carotteuse; - La fourniture, le transport à pied d'œuvre et la pose en fond de fouille de canalisation d'assainissement en tuyau PVC - série CR8 (classe 34); - La fourniture et la mise en œuvre de sable pour enrobage à raison de 200 litres au mètre linéaire; - La coupe du tuyau de branchement (ce dernier ne devant pas faire saillie dans le collecteur) et la façon du joint ; - Le remblaiement de la tranchée par couches successives compactées de grave calcaire 0/31.5. |  |  |
| 18.1 | PIQUAGE DE BOUCHES AVALOIR OU GRILLE AU COLLECTEUR - PVC Ø 250mm Branchement bouche d'égout où grille au collecteur tuyau Ø 250 PVC - série CR8 (classe 34) | Mètre linéaire |  |
| 18.2 | PIQUAGE DE BOUCHES EGOUT OU GRILLE AU COLLECTEUR - PVC Ø 315mm Branchement bouche d'égout où grille au collecteur tuyau Ø 315 PVC - série CR8 (classe 34) | Mètre linéaire |  |
| 19 | MISE A NIVEAU D’OUVRAGES Comprenant : - La dépose du (ou des) tampon(s) et du cadre ; - L'augmentation ou la diminution de la hauteur de la cheminée en béton de ciment, y compris marteau piqueur pour démolition, ou piquage dans le cas de surélévation. Le coffrage intérieur et extérieur, la fourniture et la mise en œuvre du béton ; - Le scellement du cadre et la mise en place du tampon après mise à niveau ; - Le remblaiement autour de la chambre et l'évacuation des matériaux excédentaires et toutes sujétions de raccordement du sol environnant. -La fourniture et la mise en place de béton dosé à 350 kg sur 0,30 à 0,50 ml de hauteur moyenne pour calage du regard de visite et de la cheminée -La fourniture et la mise en place de produit SIKA FASTFIXE – 138 TP, ciment fondu ou similaire de couleur noir pour raccordement au sol environnent – épaisseur 3 cm moyen |  |  |
| 19.1 | REGARD HYDRAULIQUE jusqu’à 800x800 -La dépose et repose du tampon fonte jusqu’à 800x800, l'augmentation ou diminution de la hauteur de la cheminée en béton de ciment et toutes sujétions de raccordement à la chaussée. | Unité |  |
| 20 | REVETEMENTS : CALCAIRE –CALCAIRE STABILISE |  |  |
| 20.1 | CALCAIRE 0/10 STABILISE AU CIMENT de 0 à 50 M2 Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de calcaire lié au ciment pour couche de finition de trottoir sur 15 cm y compris toutes sujétions (compactage, régalage ….) | Mètre carré |  |
| 20.2 | CALCAIRE 0/10 STABILISE AU CIMENT > à 50 M2 Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de calcaire lié au ciment pour couche de finition de trottoir sur 15 cm y compris toutes sujétions (compactage, régalage ….) | Mètre carré |  |
| 20.3 | GRAVE stabilisé type « STABEX » EPAISSEUR 8CM Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de grave stabilisée identique à celle mise en œuvre autour de la mairie de MIOS, place du XI novembre, pour couche de finition de trottoir sur 8 cm y compris toutes sujétions (compactage, régalage ….) | Mètre carré |  |