# 1 # VOIRIE ASSAINISSEMENT EAUX USEES ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

###### VOIRIE

##### DEFINITION DES TRAVAUX DE L’ENTREPRISE – REGLEMENTATIONS

I - Étendue et consistance des travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise sont essentiellement les suivants :

- Création de chaussées, piste cyclable, trottoirs, accès particuliers et parkings de midi.

- Création du réseau eaux usées et eaux pluviales.

II - Documents de référence contractuels

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables dont notamment les suivants.

CCTG

Fascicule 2 - Terrassements généraux.

Fascicule 23 - Fourniture de granulats pour la construction des chaussées.

Fascicule 25 - Exécution des corps de chaussée.

Fascicule 27 - Fabrication et mise en œuvre des enrobés.

Fascicule 31 - Bordures et caniveaux en béton et dispositifs de retenue en béton.

Fascicule 32 - Construction de trottoirs.

DTU

| DTU | Intitulé | Norme |
| --- | --- | --- |
| 52.1 | Revêtements de sol scellés Chapitre 9 - Prescriptions techniques concernant la pose des revêtements extérieurs de sols scellés. | NF P 61-202.1 |

Règles de calcul de dimensionnement de chaussée

- Norme P 98-080 - Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée.

- Norme P 98-082 - Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des

structures de chaussées.

- Norme P 98-086 - Éléments à prendre en compte pour le dimensionnement des

chaussées.

Normes NF et EN

Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise, dont notamment :

— les normes citées dans les fascicules du CCTG visés ci-avant ;

— les normes énumérées ci-après au présent CCTP, dont l'énumération n'est aucunement limitative.

Ordre de préséance

Il est rappelé l'article à ce sujet au CCC.

Textes officiels

Code de la construction et de l'habitation :

—  voirie et stationnement : articles R. 123-1 à R. 123-55.

Code de la voirie routière : loi no 89-413 du 22 juin 1989, décret no 69-631 du 4 septembre 1989.

Circulaire du 16 juillet 1984 : utilisation des granulats en technique routière.

Circulaire du 22 décembre 1992 : qualité de la route.

Circulaire no 95-93 du 8 décembre 1995 : application de la norme sur les enduits superficiels d'usure.

III - Prestations à la charge de l'entreprise

Dans le cadre de son marché, l'entreprise aura à sa charge l'exécution de toutes les prestations, le transport et la fourniture de tous les matériaux nécessaires pour livrer les ouvrages en complet et parfait état de finition dans le respect des documents techniques de référence et des normes applicables et de la mise en place d’une cabane de chantier pour affichage des plans et réunions de chantier, mise en place de WC chimique, mise en place de signalisation et barrièrage.

Les travaux comprendront notamment :

Bûcheronnage

- tous les travaux de dessouchage et broyage ou évacuation des bois situés sur l’emprise de la voirie du lotissement.

Piquetages

- les piquetages et implantations de voirie, assainissement eaux usées à faire réaliser par le Géomètre de l’opération.

Plate-forme support

- tous les travaux de terrassements nécessaires pour réaliser la plate-forme support apte à recevoir les ouvrages de voirie prévus au présent marché.

Voiries

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la  réalisation des ouvrages de voirie prévus au marché (corps de chaussée, couche de roulement, etc.) y compris tous travaux accessoires nécessaires.

Bordures et caniveaux

- la préparation du terrain et l'exécution des fouilles ;

- la préparation de la forme ;

- l'exécution des fondations ;

- la fourniture et la mise en place des éléments préfabriqués de bordures et caniveaux, leur

réglage, leur calage et l'exécution des joints.

Eaux usées et eaux pluviales

- Réaliser un collecteur collectif et individuel pour évacuer les eaux usées vers le réseau principal existant et branchement sur le réseau existant .

- Collecter et injecter les eaux pluviales, à l'aide d'avaloir et de drains placés sous la

chaussée pour infiltration sur site et débit de fuite vers exutoire existant (fossé).

Ouvrages accessoires et ouvrages divers

La fourniture et la mise en place des ouvrages accessoires de voirie et ouvrages divers prévus ci-après au CCTP, compris tous travaux de fixation nécessaires tels que scellements, massifs en béton, etc.

Installations de chantier

- toutes les installations de chantier nécessaires à l'exécution des travaux du présent marché .

- les installations nécessaires pour respecter la législation en matière de sécurité et de protection de la santé .

Pour la réception :

- le repli de toutes les installations de chantier et autres ;

- le nettoyage final des ouvrages.

Prescriptions et spécifications techniques

I - Travaux de bûcheronnage

Pour le dessouchage, l’entrepreneur sera seul juge des moyens à utiliser, mécaniques ou non, en fonction des conditions rencontrées.

Pour les arbres à fort enracinement, il y aura lieu de ‘’ détourner’’ au préalable la souche, de manière à éviter les ruptures dans le sol des racines principales qui doivent être extraites.

Dans le cas de broyage sur site, des panneaux "danger" seront mis en place.

En tout état de cause, l’entrepreneur sera tenu, lors de ces travaux, de prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

II - Piquetage - Implantations

Toutes les prestations et frais de piquetage et d'implantation des ouvrages seront à la charge de l'entrepreneur à faire réaliser par le Géomètre de l’opération.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur du présent marché sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir être distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur du présent marché sera seul responsable des piquetages complémentaires.

Les repères de nivellement nécessaires seront à mettre en place par l'entrepreneur.

III - Plate-forme support de chaussée

La plate-forme support de chaussée sera réalisée :

—  aux profils et aux pentes voulus ;

—  à la portance nécessaire pour le ou les types de voiries prévus.

Il sera procédé à la réception de la plate-forme dans les conditions précisées aux « Documents contractuels ».

À partir de cette plate-forme, il restera à la présente entreprise à réaliser tous les petits terrassements pour pose des bordures et autres.

—  à un ou des niveaux généraux avec les tolérances précisées aux « Documents contractuels » compris remblais nécessaires le cas échéant, avec les pentes générales voulues.

IV - Terrassements

Classification des sols

Cette classification est la suivante :

Les terrains sont classés selon les difficultés d'extraction, dans l'ordre suivant :

A Terrain ordinaire : terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois.

B Terrain argileux ou caillouteux non compact : argileux, pierreux ou caillouteux, tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux.

C Terrain compact : appartiennent à cette catégorie les argiles compactes, la glaise (qui est un mélange sablo-limono-argileux) et les sables fortement agglomérés.

D Roches devant être attaquées au pic ou à la pioche. Les poudingues agglomérés avec un liant naturel et attaquables au pic ou à la pioche sont rangés dans la catégorie D.

E Roches dures, exploitables au coin, à la pointerolle ou au marteau-piqueur.

F Roches très dures nécessitant l'emploi de la mine.

G Roches de sujétion : roches dont la nature nécessiterait normalement l'emploi d'un explosif, mais pour lesquelles cet emploi est interdit par le maître de l'ouvrage, en raison de circonstances particulières. Ces roches sont signalées aux documents particuliers au marché avec leur importance probable.

Travaux préalables aux terrassements

Les travaux de terrassements devront implicitement comprendre les travaux préalables aux terrassements qui seront éventuellement à réaliser.

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'être rendu sur le site pour se rendre compte des travaux préalables à prévoir dans son prix le cas échéant.

Décapage de terre végétale

Avant les travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur de ce décapage sera fonction de l'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien précisé que sur toutes les emprises devant recevoir directement des ouvrages de voiries, la totalité de l'épaisseur de terre végétale existante devra être enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et autres matières impropres, et mise en dépôt dans l'enceinte du chantier aux emplacements qui seront définis en temps utiles, en une ou plusieurs buttes de forme géométriquement facilement cubables dont le dessus sera penté.

En fonction des besoins en terre végétale pour des espaces verts envisagés, les excédents éventuels de terre végétale seront à évacuer hors du chantier par l'entreprise.

Consistance des travaux de terrassements

Sauf spécifications contraires explicitées ci-après, toutes les fouilles à exécuter dans le cadre des travaux à la charge de l'entreprise s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

Dans le cas de fouilles au droit de constructions existantes, il pourra s'avérer nécessaire de réserver des talus de sécurité contre existants.

Exécution des fouilles

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de tous outils ou engins.

Les prestations comprendront tous mouvements de terre et manutentions nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas :

— pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ;

— pour chargement des terres devant être enlevées (purge si besoin).

Évacuation des eaux de ruissellement

Pendant l'exécution des déblais, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

Eaux dans les fouilles

Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellement extérieures ou eaux survenant par les parois ou par le fond, l'entrepreneur devra en assurer l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les conditions sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix.

Ces dispositions seront à la charge de l'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

Remblaiements

Tous les remblais à réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-après, à exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas l'exécution des remblais dans les conditions requises, il appartiendra à l'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes.

Préalablement à l'exécution de tous remblais, l'emprise devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc.

Enlèvement des terres

Les déblais devant être évacués hors du chantier seront transportés par l'entrepreneur à la décharge à toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du chantier.

Avant la mise en dépôt, ces déblais devront être purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai.

V - Transport et enlèvement des terres et/ou gravois

Transports internes pour la réalisation des travaux

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens à l'intérieur du chantier et le cas échéant entre les lieux d'emprunt et de dépôt, nécessaires à la réalisation des travaux.

Enlèvement hors du chantier

Toutes les terres en excédent après exécution des remblais et mise en place de terre végétale le cas échéant et les gravois seront évacuées hors du chantier par l'entrepreneur au fur et à mesure des travaux.

Les terres et/ou gravois seront transportées à un  lieu au choix de l'entrepreneur, à toute distance, et l'entrepreneur fera son affaire de l'obtention des autorisations nécessaires le cas échéant et des droits de décharge s'il y a lieu.

VI - Portance de la plate-forme support de chaussée

Classification des sols CBR

| P | Examen visuel | Indice portant CBR1) | Indice de déformation EV2 (Mpa)2) | Types de sol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Circulation impossible | CBR <= 3 | EV2 <= 15 | Argiles fines saturées |
| P1 | Ornière derrière l'essieu de 13 t | 3 < CBR <= 6 | 15 < EV2 <= 30 | Limons plastiques |
| P2 | Déformable | 6 < CBR <= 10 | 30 < EV2 <= 50 | Sables argileux |
| P3 | Peu déformable | 10 < CBR <= 20 | 50 < EV2 <= 120 | Sables alluvionnaires avec de 5 % de fines |
| P4 | Très peu déformable | 20 < CBR <= 50 | 120 < EV2 <= 250 | Matériau insensible à l'eau Grave propre Ancienne chaussée |
| P5 | Pas déformable | CBR > 50 | EV2 > 250 | Grave propre et compacte Roche, ancienne chaussée |
| 1) CBR : Indice portant californien. 2) EV2 : module de déformation à la plaque (Méga-Pascal). |  |  |  |  |

Classification dite RTR

| Classe | Types de sol |
| --- | --- |
| A | Sols fins (limons, sable fin, argile) |
| B | Sols sableux et graveleux avec fines (sables et graves argileux) |
| C | Sols comportant des fines et des gros éléments (alluvions grossières, argile à silex) |
| D | Sols et roches insensibles à l'eau (sable et grave alluvionnaire) |
| E | Roches évolutives (marne, schiste, grès) |

VII - Dimensionnement des chaussées

Dimensionnement des chaussées proposé par le maître d'œuvre

Les dimensionnements des chaussées et autres ouvrages de voirie et trottoirs sont proposés dans le CCTP ci-après par le maître d'œuvre.

Il incombera à l'entrepreneur de contrôler ces dimensionnements dans le respect de la réglementation en vigueur et des normes de dimensionnement citées en tête du présent document, et selon ses propres méthodes de calcul et d'appréciation, et en tenant compte de son expérience professionnelle.

VIII - Pentes des chaussées et autres ouvrages de voirie

Les pentes devront strictement respecter celles portées sur les plans.

Les pentes transversales des chaussées seront conformes au profil en travers annexé et la pente longitudinale des caniveaux devra être conforme aux profils en long annexés.

IX - Tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelles des matériaux ainsi que les tolérances dimensionnelles des ouvrages à tous les stades d'avancement seront celles précisées dans les « Documents contractuels » cités en tête du présent document.

X - Exécution de la voirie

- La chaussée à réaliser sera de 5 mètres de large délimitée par des bordures AC1.

La structure de chaussée sera réalisée en 4 couches :

- 1ère couche : calcaire 40/70 type diorite sur 15 cm d’épaisseur.

- 2ème couche : calcaire 40/70 type diorite sur 15 cm d’épaisseur.

- 3ème couche : calcaire 20/40 type diorite sur 5 cm d’épaisseur.

- 4ème couche : enrobé dense sur 5 cm d’épaisseur.

XI - Drainage de la chaussée

Dans les cas où un drainage est nécessaire :

— soit pour évacuer les eaux superficielles qui ont pu pénétrer dans la chaussée ;

— soit pour limiter le niveau de la nappe souterraine.

Il sera nécessaire de réaliser un drainage.

Exécution d'un dispositif de collecte constitué par une tranchée dans laquelle sera posé un drain bipeau CR8 Ø 200 perforée 3/3, posé dans une tranchée remplie de matériau filtrant de dimensions moyennes non contaminable par le sol environnant et non susceptible de colmater le drain.

Les parois de la tranchée devront être revêtues d'un géotextile filtrant.

XII – Piste cyclable

Une piste cyclable de largeur 2,50 m avec assise calcaire 0,315 sur 35 cm d’épaisseur délimitée par des bordures P1 et finition enrobé dense sur 5 cm d’épaisseur.

XIII – Cheminements piétons

Un cheminement piétons de 1,50 m de largeur en béton désactivé de couleur beige d’une épaisseur de 15 cm sur polyane avec joint de dilatation (règles plastique) sur structure de 15 cm en calcaire 0,315.

XIV – Accès particuliers et parkings de midi

Avec assise calcaire 0,315 sur 35 cm d’épaisseur et enrobés denses, épaisseur 5 cm borduré avec parpaing pleins.

XV – Piétons

Passage piétons en peinture et dalles podotactiles de part et d’autres du passage.

XVI - Bruits de roulement

Sur les voies secondaires, la vitesse des véhicules est faible et le bruit de roulement est négligeable quel que soit le type de couche d'usure.

En conséquence, il n'y a pas d'exigences à ce sujet en ce qui concerne la couche d'usure.

Joints de dilatation

Dans le cas d'assises en béton et si des joints de dilatation sont prévus, ils devront être protégés préalablement afin d'éviter la pénétration du matériau du lit de pose.

Si le revêtement est posé au mortier, il sera à mettre en place une bande de désolidarisation.

Si le revêtement est posé sur lit de sable, il ne sera pas nécessaire de faire remonter le joint jusqu'en surface.

XVII - Relations avec les concessionnaires

Dans le cas où il existe des réseaux en service dans l'emprise des ouvrages de voirie, l'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services concernés.

Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du ou des services concernés pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions envisagées.

Copies de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ce service seront transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

XVIII - Installations de chantier

En fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux objet du marché, les installations de chantier seront plus ou moins importantes.

Il appartiendra à l'entrepreneur de déterminer les installations nécessaires qui seront également fonction des emplacements disponibles.

En tout état de cause, l'entrepreneur devra toujours prévoir toutes les installations nécessaires pour lui permettre de réaliser ses travaux dans les règles de l'art, en respectant strictement la réglementation en vigueur.

Les installations devront toujours comprendre :

— les installations nécessaires pour respecter la législation en matière de sécurité et de protection de la santé ;

— toutes les installations et équipements nécessaires pour garantir la sécurité des tiers, de jour et de nuit ;

— l'ensemble de la signalisation routière temporaire nécessaire vis-à-vis de la circulation, de jour et de nuit ;

— les dispositifs provisoires d'évacuation des eaux pendant les travaux ;

— les dispositifs de récolte des eaux et leur évacuation par raccordement au réseau d'assainissement ou dans une ou plusieurs fosses construites à cet effet et leur enlèvement par camion, en fonction de la nature et de la composition de ces eaux.

Dans le cas de travaux sous circulation, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et mettre en place tous équipements de signalisation concernant une circulation alternée de jour et de nuit.

Compte tenu de l'importance des travaux, il n'est pas à prévoir de centrale d'enrobage.

Les installations de chantier importantes comprendront :

—  les voiries provisoires de chantier ;

—  le ou les bateaux nécessaires au droit des accès du chantier, avec remise en état d'origine des bordures et trottoirs ;

—  les dispositifs nécessaires pour éviter toutes dégradations aux existants lors des passages d'engins lourds ;

—  et toutes autres installations éventuellement nécessaires.

Dans le cas où la localisation des travaux le rend nécessaire, l'entrepreneur devra implicitement :

—  prendre toutes dispositions pour assurer l'accès permanent aux propriétés riveraines ;

—  prendre toutes dispositions pour éviter toutes dégradations à ces accès.

Maintien des servitudes. Les communications et les écoulements d'eau existant antérieurement à l'ouverture du chantier doivent être assurés sans interruption. L'entrepreneur doit tous les ouvrages provisoires nécessaires. Les canalisations existantes, gênantes, seront protégées ou détournées.

Les frais de fourniture d'eau et le cas échéant d'énergie électrique seront toujours à la charge de l'entreprise.

En résumé, toutes les installations de chantier et installations annexes nécessaires pour réaliser les travaux dans les règles de l'art et pour respecter la réglementation applicable en la matière seront à réaliser par l'entrepreneur dans le cadre du prix de son marché.

Dans le cas de déviations de la circulation nécessaires pour réaliser les travaux, les signalisations seront mises en place par les soins du maître d'ouvrage.

XIX - Matériels à utiliser pour les travaux

L'entrepreneur soumettra après notification du marché ou de l'ordre de service, à l'approbation du maître d'œuvre, la liste des matériels qu'il envisage d'utiliser pour réaliser les travaux.

Ces matériels devront répondre aux qualités et satisfaire aux prescriptions indiquées dans les « Documents contractuels » cités en tête du présent document.

L'acceptation du matériel sera prononcée par le maître d'œuvre après mise en place de ce matériel et vérification de son état.

XX - Nettoyages - Livraison des ouvrages

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra être tenu en état de propreté correct.

Les terres, déchets et gravois devront être enlevés du chantier au fur et à mesure.

L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier, pour éviter que les roues des camions n'entraînent des résidus sur les voies hors du chantier.

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier présentent un danger pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de l'entrepreneur peut être engagée en cas de négligence de sa part.

Pendant la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de salir la voirie publique.

Il devra obligatoirement prévoir un poste de lavage des roues des camions.

De toute façon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise à proximité du chantier.

Il devra également les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui être imputés.

Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en accord avec les services de police, pour ne pas perturber la circulation.

Pour la réception des travaux, l'entrepreneur aura :

—  démonté et replié toutes ses installations de chantier ;

—  procédé à la remise en état d'origine de tous les emplacements mis à sa disposition ;

—  remis en leur état d'origine tous les ouvrages existants qu'il aurait déposés ou modifiés à titre provisoire ;

—  procédé au nettoyage et au curage des canalisations d'assainissement et effectué les essais nécessaires ;

—  procédé au nettoyage final des ouvrages réalisés par un balayage efficace et un lavage selon la nature des revêtements.

L'entrepreneur procédera au nettoyage final des ouvrages réalisés par un balayage efficace et un lavage selon la nature des revêtements.

# B. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

## Installations de chantier

Amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations de chantier.

Toutes les installations nécessaires pour permettre de réaliser les travaux dans les règles de l'art dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

Non compris celles prévues séparément ci-dessous.

#### Respect de la législation en matière de sécurité et de santé

Frais consécutifs au respect de la législation en matière de sécurité et de protection de la santé.

#### Aire de stockage et de dépôt de matériaux

Amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations et aménagements de l'aire de stockage et de dépôt de matériaux.

Centrale d'enrobage

Non envisagée.

#### Tenue en état de propreté du chantier et de son environnement

Nettoyage et enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de l'avancement, et tenue en état de propriété de l'environnement du chantier pendant toute la durée des travaux.

#### Livraison du chantier pour la réception

Remise en état d'origine des emplacements utilisés ainsi que de l'environnement du chantier le cas échéant.

Nettoyage final de la réception.

# Terrassements

#### Décapage de terre végétale

Décapage de terre végétale par tous moyens sur l'épaisseur nécessaire pour enlever toutes matières végétales.

Épaisseur minimale : 0,20 m.

Purge de la terre végétale par enlèvement des grosses racines et autres matières impropres, et mise en dépôt dans l'enceinte du chantier aux emplacements définis par le maître d'œuvre en une ou plusieurs buttes de forme géométrique à dessus penté, compris chargement et transport par tous moyens.

Terrassements généraux en déblais

Terrassements généraux en déblais, exécutés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser la ou les plates-formes aux cotes voulues, avec dressement du fond de fouille.

Y compris toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour mise en dépôt ou enlèvement.

• En terrain de toute nature.

• En terrain ordinaire ou autre non compact (classes A et B).

• En terrain compact et roches moyennement dures (classes C et D).

Terrassements en excavation

Terrassements en excavation, exécutés par tous moyens sauf explosifs pour réaliser la ou les plates-formes aux cotes voulues, avec dressement du fond de fouille.

Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre.

Dressement du fond de fouille.

Y compris toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour enlèvement, ou pour mise en dépôt.

• En terrain de toute nature.

• En terrain ordinaire ou autre non compact (classes A et B).

• En terrain compact et roches moyennement dures (classes C et D).

Terrassements en remblais

Préparation préalable du sol de l'emprise à remblayer, compris enlèvement de tout ce qui pourrait nuire à la liaison du terrain en place avec les remblais, et compactage du fond de forme.

Mise en place de remblais par couches de 0,30 épaisseur avant compression ou par couches d'épaisseur supérieure dans le cas d'emploi de moyens mécaniques appropriés.

Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu.

Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel de finition.

Apport de matériau de remblai

Apport de matériau de remblai extérieur au chantier, à la charge de l'entrepreneur.

Matériau devant répondre aux conditions exigées, à faire agréer par le maître d'œuvre.

Pour fourniture, frais de transport, et amenée à pied d'œuvre aux endroits à remblayer.

Enlèvement des terres

Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier des terres excédentaires après exécution des remblais le cas échéant.

Enlèvements effectués au fur et à mesure de l'avancement des fouilles.

Transport par tous moyens et à toute distance, lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur qui aura à sa charge tous frais de décharges et autres.

# Géotextiles

#### I - Géotextiles d'anticontamination, de drainage, de filtration

Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile.

Matériau imputrescible, insensible au gel, à l'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux champignons.

Matériau devant être titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivré par l'ASQUAL.

Mise en œuvre avec soin du matériau qui ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en œuvre.

Recouvrements aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours assurée même après déformation du support.

Dans le cas où la nappe pourrait être soumise à des efforts de traction, l'assemblage de 2 bandes devra être effectué par couture.

Type de matériau et épaisseur à déterminer par l'entrepreneur en fonction de l'objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulières rencontrées.

Choix à effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité français des géotextiles.

# Corps de chaussées

#### I - Corps de chaussée

Corps de chaussée à réaliser sur plate-forme support de chaussée avec ou sans couche de forme, livrée :

— à la classe de portance PF nécessaire ;

— aux niveaux et avec les pentes voulues.

Fourniture des matériaux et exécution du corps de chaussée monocouche.

Caractéristiques des matériaux constitutifs et épaisseur de la couche à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

— de la classe de trafic T ;

— de la classe de portance PF de la plate-forme support.

Provenance des matériaux à proposer au maître d'œuvre pour approbation, matériaux de préférence de provenance régionale.

Les travaux à la charge de l'entreprise comprendront :

— nettoyage de la plate-forme ;

— mise en œuvre des matériaux pour le corps de chaussée monocouche ;

— dans le cas où les conditions rencontrées le rendraient nécessaire, mise en place au préalable d'un géotextile tissé ou non tissé d'un type adapté à cet usage ;

— compactage en une ou plusieurs fois, selon le cas, et tous cylindrages.

Corps de chaussée à réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir les revêtements finis exigés au projet, compte tenu des pentes prévues.

# Couches de surface en béton bitumineux

#### I - Travaux préparatoires sur le support

Exécution des travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la mise en place de la ou des couches de surface.

Travaux à réaliser immédiatement avant la mise en place de la 1re couche de produit bitumineux, comprenant notamment :

— légères réfections superficielles, si nécessaire ;

— grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence de la couche en produits bitumineux, s'il y a lieu ;

— balayage général.

#### II - Reprofilage partiel et travaux préparatoires sur le support

Dans le cas de déformations légères du support, exécution d'un reprofilage partiel par apport de matériau compatible avec le matériau du support et avec la couche en produits bitumineux.

Exécution manuelle ou mécanique en fonction des surfaces à traiter.

Cylindrage.

Immédiatement avant la mise en place de la 1re couche de produit bitumineux, exécution des travaux préparatoires nécessaires sur le support pour permettre la mise en place de la ou des couches de surface notamment :

— légères réfections superficielles, si nécessaire ;

— grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence de la couche en produits bitumineux, s'il y a lieu ;

— balayage général.

#### III - Couche d'accrochage

Mise en place d'une couche d'accrochage assurant la liaison des couches.

Couche d'accrochage en émulsion cationique à rupture rapide, dosage en fonction de l'état du support et de la technique d'enrobés utilisée.

Répandage à effectuer à la distance voulue avant l'atelier de mise en œuvre, en fonction des conditions rencontrées.

#### IV - Mise à niveau des regards et ouvrages de réception des eaux

Mise à niveau de ces ouvrages :

— ouvrages établis provisoirement à la cote du fond de forme et après finition totale de la voirie ;

— exhaussement des ouvrages au niveau voulu, avec blocage par un produit de scellement.

Plaques de regard

Ouvrages de réception des eaux

#### V - Couche de liaison en béton bitumineux - BB

Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux pour couche de liaison.

Béton bitumineux à module élevé BBME ou un béton bitumineux semi-grenu BBSG.

Composition et formulation du béton bitumineux :

— à déterminer par l'entrepreneur en fonction des différents critères applicables en la matière.

Mise en œuvre dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités en tête du présent document.

Épaisseur de la couche de liaison :

—  définie par le maître d'œuvre : entre 50 et 70 mm.

Enrobés denses.

Selon norme NF P 98-134.

Épaisseur totale :

—  prévue par le maître d'œuvre : 50 mm.

# VI - Enduits superficiels d'usure

Fourniture, transport et mise en œuvre d'enduits superficiels d'usure.

Travaux comprenant :

— préparation du support comprenant tous travaux nécessaires ;

— épandage du liant en 1 couche selon la structure voulue ;

— gravillonnage en 1 couche selon la structure voulue ;

— après exécution, ramassage des rejets,

et tous cylindrages, et tous travaux annexes et accessoires nécessaires.

Enduit superficiel monocouche simple gravillonnage

# VII - Bordures et caniveaux

Pose des  bordures et caniveaux sauf sur ouvrages d'art

Exécution des travaux dans les conditions définies au Fascicule 31 du CCTG comprenant :

Terrassement (art. 9.2 du Fascicule 31 du CCTG) :

— terrassements mécaniques ou à la main nécessaires à la pose ;

— compactage du fond de fouille, ou, si compactage non possible, augmentation des dimensions de la fondation ou réalisation en béton armé ;

— déblais mis en dépôt, remblaiement après pose et enlèvement de ceux en excédent.

Fondation et pose (art. 10.2 du Fascicule 31 du CCTG) :

— semelle de fondation en béton et pose des bordures caniveaux, compris coupes inévitables, pose directe sur béton, réglage et calage.

Tolérances de pose et respect du fil d'eau conformes à l'art. 9.3 du Fascicule 31 du CCTG :

—  pose jointive avec tous les 10,00 m, un vide de 5 mm maximum non rempli ;

—  pose avec vide de 5 mm maximum non rempli entre éléments ;

—  pose avec vide de 5 mm maximum entre éléments, rempli en totalité ou en partie avec un matériau élastoplastique ou un mortier au dosage voulu.

Parties droites et parties courbes, compris éléments inclinés pour bateaux et autres pièces de raccord le cas échéant.

VIII - Fourniture de bordures et caniveaux en éléments préfabriqués de

béton

Bordures et caniveaux en éléments préfabriqués de béton répondant à la norme NF P 98-302, et titulaire de la certification NF n° 01.42.

Compris transport, amenée à pied d'œuvre, déchargement et rangement aux emplacements voulus.

Éléments droits de longueurs voulues et éléments de courbe au rayon prévu, compris éléments inclinés pour bateaux ou autres le cas échéant, et tous autres éléments nécessaires pour répondre aux tracés du projet.

En béton de type courant

Classe : A / B / C.

Aspect : courant gris - lisse / granité.

Type A-1 / Type A-2 / Type P-1 / Type P-2 / Type P-4 / Type T-1 / Type T-2 / Type T-3 / Type T-4 / Type T-5 / Type CS-1 / Type CS-2 / Type CS-3 / Type CS-4 / Type CC-1 / Type CC-2 / Type AC-1 - non normalisées / Type AC-2 - non normalisées, type I 3 non normalisées.

IX – Signalisation

- Fourniture et pose de panneaux de signalisation

- Panneaux de signalisation conforme aux normes européenne scellés dans un massif béton dosé à 250 kg coulé en place et adapté au type de panneaux.

* * * * *

* * * *

* * *

*

# RESEAU D’ASSAINISSEMENTS

D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES

A. AVANT PROPOS

I - Matériaux à choisir pour les canalisations d'assainissement

Le matériau à retenir est fonction de plusieurs paramètres.

Les paramètres à prendre en compte pour déterminer ce choix sont essentiellement les suivants :

— la pente ;

— le mode et les conditions de pose ;

— la nature de l'effluent, la quantité de matières solides pouvant se trouver dans l'effluent ;

— la rugosité intérieure du tuyau et le nombre de joints.

Les matériaux disponibles actuellement sont les suivants :

— le béton résistant bien à la compression ;

— le PVC résistant bien à la traction,

et ensuite :

— la fonte et le grès.

De récentes études font apparaître que la capacité d'écoulement maximale de la canalisation est sensiblement la même pour le béton et le PVC.

II - Dimensionnement des canalisations d'assainissement

Pour les petits réseaux d'assainissement courants, les diamètres des canalisations sont rarement déterminés par un calcul de dimensionnement, mais plutôt d'une manière empirique selon les habitudes prises.

En milieu rural, il est courant de surdimensionner la canalisation, en utilisant des diamètres en général supérieurs à 200 mm, pour pouvoir introduire des caméras et des outils hydrocureurs dans des réseaux souvent inaccessibles, mais aussi pour anticiper un développement futur de l'habitat.

Pour des réseaux plus importants et plus particulièrement en site urbain, il y a lieu, pour des raisons d'optimisation et d'encombrement, de procéder à un calcul de dimensionnement pour définir les diamètres des canalisations.

La méthode de calcul généralement utilisée est la formule de Strickler, qui est la suivante :

Q = KSR(2/3) I (1/2), dans laquelle :

— Q est le débit ;

— K est le coefficient global d'écoulement ;

— S est la section ou la surface d'écoulement ;

— R est le rapport de la section d'écoulement au périmètre mouillé ;

— I est la pente ;

— le coefficient global d'écoulement K peut être pris, selon la norme européenne

EN 752-4, entre 70 et 90 quel que soit le matériau.

III - Eaux de pluie

Le problème de l'évacuation des eaux de ruissellement des chaussées, trottoirs, parkings, etc., traités en surfaces imperméables est double :

— En premier lieu, limiter le volume des eaux qui transitent par les réseaux d'évacuation et ensuite souvent par les stations de traitement.

— En second lieu, conformément aux directives européennes, traiter la pollution à l'endroit où l'eau est précipitée, cela afin d'éviter de polluer les rivières et de permettre de réalimenter la nappe phréatique avec autoépuration.

Les problèmes liés aux eaux pluviales et aux eaux de ruissellement ont été très peu abordés par les spécialistes, jusqu'à une époque relativement récente.

Pourtant chaque pluie importante, orage annuel ou décennal, provoquait des perturbations importantes dans l'ensemble de la chaîne de l'assainissement, ou même des inondations.

On a d'autre part longtemps considéré que les eaux de ruissellement entraient dans la catégorie des « eaux propres ». Il a donc été installé des systèmes séparatifs qui permettait le rejet direct de ces eaux dans les rivières. Pourtant ces eaux sont tout sauf propres, et les pollutions qu'elles provoquent sont comparables à celles que produiraient les eaux usées si elles étaient évacuées sans traitement.

Dans le cas de réseaux d'assainissement unitaires, l'arrivée des eaux de pluies entraîne d'autres perturbations, notamment l'engorgement des canalisations et des stations de traitement qui impose le rejet sans passage dans la chaîne d'une grande partie des eaux de ruissellement et des eaux usées mélangées.

Ce phénomène est aggravé par l'imperméabilisation excessive des sols notamment en milieu urbain, qui drainent des quantités très importantes de particules ou de matières sur des surfaces importantes, toutes les eaux se retrouvent dans les réseaux de collecte et sont dirigées vers les collecteurs principaux qui s'engorgent et engorgent les stations de traitement lorsqu'elles existent.

Les mêmes phénomènes se retrouvent évidemment sur toutes les grandes surfaces imperméabilisées telles que autoroutes, aires de repos des autoroutes, aéroports, grands parkings, etc.

Les moyens courants d'évacuation et de traitement sont donc insuffisants pour résoudre ce problème des eaux de ruissellement de pluies.

Aussi a-t-on imaginé des techniques qui permettent de traiter le problème le plus en amont possible.

Ces techniques dites « alternatives » consistent :

— soit à aider à l'infiltration des eaux dans les sols les plus près possibles de leur point de chute ;

— soit à réguler leur débit dans le temps de façon à éviter les engorgements lorsque le traitement est indispensable.

Analyse et/ou étude préalable

Avant toute décision tendant à utiliser une « technique alternative », il est indispensable d'analyser différents éléments concernant les caractéristiques du sous-sol et de son environnement, et si nécessaire de procéder à une étude.

En particulier pour toutes les « techniques alternatives » ayant pour but d'assurer l'évacuation des eaux de ruissellement par infiltration dans le sous-sol, cette analyse et/ou étude préalable est impérative.

Deux questions sont posées :

Est-il possible d'infiltrer les eaux dans le sous-sol ?

À ce titre, il faut procéder aux investigations et vérifications suivantes :

— nature du sous-sol, et notamment sa perméabilité ;

— présence ou non d'une nappe ;

— absence d'un périmètre de protection pour le captage d'eau potable. Il y aurait en effet risque d'infiltration de produits polluants ;

— nature des eaux collectées, et notamment risques éventuels de pollution par des polluants ou des fines, qu'il s'agisse de pollution chronique (ex : camions de transport de matériaux d'une carrière située dans le secteur) ou accidentelle.

Si la possibilité d'infiltrer les eaux dans les sous-sols n'existe pas, il faudra nécessairement un exutoire classique.

La couche de surface peut-elle être drainante ou non ?

• Enrobés drainants

La formulation particulière de ces enrobés les rend perméables et permet l'évacuation immédiate de l'eau vers les couches sous-jacentes, mais il faut cependant préciser au sujet de ce type d'enrobés les avantages et inconvénients suivants.

• Avantages

Les bouches avaloirs deviennent inutiles, la percolation immédiate de l'eau réduit les nuisances sonores dues au trafic. En outre, en retenant les matières polluantes dans ses pores, ce type d'enrobé assure une première filtration des eaux pluviales.

• Inconvénients

Ils supportent mal les efforts de cisaillement (aires de manœuvre des camions, giratoires, virages serrés, etc.).

Ils risquent de se colmater (feuilles, terres, fines, sables, gommes des pneus, etc.).

À ce sujet, il faut noter que des entreprises routières proposent des procédés de décolmatage (Jean Lefebre par exemple).

À titre strictement indicatif, le tableau ci-dessous récapitule les différents éléments en fonction de la classe du sous-sol.

| Classe matériaux | Sous-classe | Caractéristiques mécaniques moyennes | Portance | Infiltration | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A - Sols fins (limon, argile) | Hors d'eau | PI = 3 à 6 bars | Étude | Non |  |
|  | Avec W % | Très variable | spécifique | Non |  |
| Classe B - Sols sableux et graveleux avec fines |  | Variable selon % de fines |  |  |  |
|  | B1 à B3 | PI > 6 bars | À vérifier | Oui | Réserves sur B2 pour infiltration |
|  | B4 à B6 | PI var. de 4 à 8 bars | À vérifier | Oui avec géotextile |  |
| Classe C - Sols comptant des fins et des gros éléments |  | PI > 10 bars | Suffisante | Oui | Attention à l'état hydrique de la partie fine |
| Classe D - Sols sableux à graveleux insensibles à l'eau |  | PI > 10 bars | Suffisante | Oui |  |
| Classe R Sols rocheux |  | PI > 10 bars | Suffisante | Oui | Attention matériaux R5 et R3 matériaux pouvant être gonflants |

Dispositions légales

Il est rappelé que tout projet de rétention et d'infiltration des eaux dans le sous-sol doit être soumis aux dispositions de la « Loi sur l'eau ».

Le projet doit également répondre aux réglementations locales ou régionales concernant la protection de l'environnement.

## 1 - Définition des travaux de l'entreprise - Réglementations

#### 1 Étendue et consistance des travaux

### Avant-propos

Les travaux d'assainissement à la charge de l'entreprise comprendront, sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-après :

— la fourniture et la pose des canalisations comprenant tuyaux, pièces de raccord, autres éléments de réseaux ou spéciaux ;

— l'exécution de tous les joints de tous types nécessaires, compris toutes fournitures et prestations ;

— la construction de tous ouvrages accessoires en maçonnerie et autres nécessaires ;

— la construction ou la fourniture et pose en éléments préfabriqués des regards,  bouches d'égouts, boîtes de branchement ;

— les raccordements aux ouvrages et aux canalisations existants ;

— les épreuves et essais ;

— et tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires pour livrer le réseau d'assainissement en complet et parfait état de fonctionnement.

L'exécution du ou des branchements sera à la charge de l'entreprise.

En ce qui concerne les travaux de terrassements pour tranchées des canalisations et autres, il est précisé :

—  tous les travaux de terrassements pour la pose des canalisations d'assainissement sont à la charge de l'entreprise.

Les travaux de terrassements comprendront :

— les fouilles pour tranchées ;

- le blindage des tranchées ;

— le remblai de toutes les fouilles ;

— l'enlèvement hors du chantier des terres en excédent ;

— l'apport de matériau pour remblai, si nécessaire.

Le piquetage du tracé des canalisations est à la charge de l'entreprise.

Pour ce qui est des ouvrages de surface tels que chaussées, trottoirs, dallages, etc., seront à la charge de l'entreprise :

— les travaux de démolition ;

—  les travaux de réfection provisoire ;

—  les travaux de rétablissement définitif à l'identique.

### I - Définition et limites des travaux de l'entreprise

Les réseaux d'assainissement à réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivants :

Toutes les canalisations d'évacuation et autres ouvrages quels qu'ils soient, nécessaires pour assurer l'évacuation des eaux usées.

### EP à évacuer

Les eaux de ruissellement superficielles des aménagements extérieurs minéralisés à savoir :

—  les chaussée, et les accès particuliers aux lots ;

—  sans installations de traitement.

L'ensemble de ces EP sera à rejeter dans les fossés existants par l’intermédiaire de la chaussée réservoir et de drain placé sous voirie ou les noues et fossé à créer.

### EU  à évacuer

L'ensemble de ces EU sera à raccorder sur le réseau d'égout public de la Commune par l’entrepreneur.

### Font également partie des ouvrages à la charge de l'entreprise

—  les tranchées communes ;

—  les drainages ;

### II - Documents de référence contractuels

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables, dont notamment les suivants.

CCTG

— Ouvrages d'assainissement (révisé juillet 1992).

—  Construction d'installations de pompage pour le relèvement et le refoulement d'eaux usées.

—  Construction de stations de traitement des eaux usées.

DTU

•  DTU 60.2 :

—  Canalisations en fonte, évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux vannes (norme : NF P 41-220).

•  DTU 60.32 :

—  Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié (norme : NF P 41-212) ;

—  Évacuation des eaux pluviales.

•  DTU 60.33 :

—  Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié (norme : NF P 41-213) ;

—  Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes.

•  DTU 64.1 :

—  Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome (norme : NF P 16-603).

•  DTU 12 :

—  Terrassements pour le bâtiment.

### Normes NF

Toutes les normes NF énumérées aux annexes « Textes normatifs » des DTU cités et toutes les normes NF citées dans les annexes des fascicules du CCTG cités et plus particulièrement les normes énumérées à l'annexe C non contractuelle du fascicule 70 du CCTG.

En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à réaliser par le présent lot, la norme NF C 15-100 et les autres normes Électricité applicables en la matière devront être respectées.

### Textes officiels

• Code la santé publique

•  Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 concernant la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération et le régime et la répartition des eaux pour les cours d'eau et les eaux souterraines.

•  Circulaire du 10 juin 1976 (JO du 21 août 1976 - Santé) portant instruction générale pour l'assainissement des agglomérations et la protection sanitaire des milieux récepteurs.

•  Circulaire DA/JE 1-5 058 du 15 juin 1976 (non publiée au JO) concernant l'assainissement des petites agglomérations rurales.

• Circulaire interministérielle n° 77-284 du 22 juin 1977 relative aux dimensionnements des réseaux d'assainissement dans les agglomérations.

•  Circulaire du 4 novembre 1980 relative aux conditions de détermination de la qualité minimale d'un rejet d'effluents urbains.

•  Instruction du 12 mai 1981 concernant la conception de l'assainissement en zone littorale et au rejet en mer des effluents.

•  Circulaire interministérielle du 16 mars 1984 définissant les conditions générales des épreuves préalables à la réception des réseaux et précisant la mise en œuvre de certains tests.

•  Circulaires des 20 août 1984 et 20 septembre 1985 concernant l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.

•  Loi no 86-2 du 3 janvier 1986 concernant l'aménagement et la protection du littoral.

•  Les différentes autres lois, décrets, arrêtés, circulaires, etc. relatifs aux traitements des EP-EU et EV, notamment :

-  séparateurs à hydrocarbures ;

-  séparateurs à graisse et séparateurs à fécules ;

-  épurations autonomes et stations d'épuration, que l'entrepreneur est contractuellement réputé connaître.

### Textes et réglementations du concessionnaire

Tous les textes spécifiques, prescriptions, instructions et recommandations du concessionnaire.

2 - Spécifications et prescriptions techniques

### I - Fournitures et matériaux

Les fournitures, matériaux et matériels et les éléments préfabriqués entrant dans les ouvrages et prestations du présent marché devront répondre aux spécifications suivantes.

### Conformité aux normes

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués faisant l'objet de normes NF, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que ceux répondant à ces normes.

### Conformité aux CCTG et DTU

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures et éléments préfabriqués traités dans le ou les CCTG et dans les DTU visés ci-avant, il ne pourra être mis en œuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces documents.

### Conformité aux normes et Avis Techniques des fournitures essentielles

En ce qui concerne plus particulièrement les matériaux, matériels, fournitures et éléments préfabriqués essentiels, ne pourront être mis en œuvre que ceux répondant aux normes ou Avis Techniques (cf. tableau suivant).

| Tuyaux circulaires en béton : |  |
| --- | --- |
| - en béton armé - classes 60A - 90A - 135A | NF P 16-341 |
| - en béton non armé - classes 60B - 90B - 135B |  |
| Tuyaux ovoïdes en béton |  |
| - en béton armé - séries OVO-A1 et OVO-A2 | NF P 16-401 |
| - en béton non armé - série OVO-B |  |
| Tuyaux en PVC non plastifié (pour l'assainissement) | NF P 16-352 NF T 54-002 à 54-006 NF T 54-013 à 54-017 |
| Tuyaux en PVC allégé | Avis Technique |
| Tuyaux en PVC composite verre-résine | Avis Technique |
| Tuyaux en fonte | NF A 48-720 - 48-730 et 48-820 |
| Tuyaux en grès | NF P 16-321 et 16-422 NF EN 295-1/2 et 3 |
| Regards de visite préfabriqués en béton | NF P 16-342 |
| Regards préfabriqués en fibres-ciment | NF P 16-305 |
| Boîtes de branchement préfabriquées en béton | NF P 16-343 |
| Dispositifs de couronnement - classes B-125, C-250, D-400 et E-600 | NF P 98-311/312/313 EN 124 |
| Dispositifs d'évacuation des eaux de cours | NF P 98-321 et 98-322 |

### Protection contre la corrosion

Tous les éléments, articles et fournitures à mettre en œuvre devront impérativement être munis d'une protection garantie contre la corrosion.

Le type et la nature de ces protections contre la corrosion devront être adaptés à la composition des différentes eaux usées rencontrées.

II - Contrôle et réception des matériaux sur chantier

Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des fournitures sur chantier avant mise en œuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une certification, le contrôle se bornera à la vérification du marquage et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, l'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

III - Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.

L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de dix jours à compter de la date prescrite pour le début des travaux, de faire procéder au contrôle de ce nivellement.

Faute d'observations écrites de l'entrepreneur à l'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

IV - Étude géotechnique

Néant.

### V - Relations avec le concessionnaire

Il appartient à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du service concerné pour demander tous les renseignements et toutes les instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec ce service et obtenir son accord sur les dispositions envisagées, pour le (ou les) branchement(s) aux égouts.

Une copie de toutes les correspondances et autres pièces échangées avec ce service seront transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

VI - Diamètres et dimensions des ouvrages des réseaux

Les études techniques et les plans du projet d'assainissement ont été établis par le maître d'œuvre, et ces pièces font partie du dossier de consultation.

### VII - Obligations auxquelles devront répondre les réseaux

Le (ou les) réseau(x) quels qu'ils soient ainsi que les ouvrages annexes devront toujours répondre à un minimum d'obligations, dont notamment les suivantes.

### Étanchéité

L'étanchéité devra être parfaite, tant pour éviter les fuites des effluents dans le terrain, que pour éviter les pénétrations d'eaux extérieures.

### Gel

Toutes dispositions devront être prises, et principalement la profondeur d'enfouissement, pour garantir les canalisations contre les effets du gel, cette profondeur minimale étant fonction du site et de la région.

### Résistance mécanique

Tous les ouvrages du réseau, c'est-à-dire les canalisations, les regards et les autres ouvrages annexes, devront toujours résister aux charges auxquelles ils pourront être soumis en fonction de leurs emplacements.

La classe de résistance des tuyaux devra être déterminée en fonction :

- de la hauteur du remblai au-dessus ;

- du diamètre ;

- des surcharges auxquelles le sol en surface au-dessus sera soumis.

Dans certains cas, il pourra, le cas échéant, s'avérer nécessaire de réaliser un enrobage en béton du tuyau.

### Tenue aux agents chimiques

Les matériaux et éléments constitutifs du (ou des) réseau(x) devront être adaptés à la composition chimique tant des effluents qu'ils contiennent que des terrains dans lesquels ils sont enterrés.

### Nettoyage et curage

L'ensemble des canalisations devra toujours pouvoir être aisément nettoyé et curé :

- pour les petits diamètres par le nombre et l'emplacement des regards et les tracés d'allure rectiligne des tronçons entre regards ;

- pour les gros diamètres par le nombre et l'emplacement des regards visitables.

### VIII - Pentes des canalisations

Dans les cas courants, les canalisations seront posées avec les pentes précisées sur les plans.

### IX - Branchements à l'égout de chaque lot

Le branchement à l'égout de chaque lot devra être réalisé en conformité avec les dispositions du règlement sanitaire départemental ou, à défaut, du règlement sanitaire départemental type.

Ce branchement se fera par l’intermédiaire de regards de branchements reliés sur  le réseau principal par une canalisation Ø160 fonte.

Après les travaux, l'entrepreneur devra faire réceptionner le (ou les) branchement(s) par les services du concessionnaire.

Il devra remettre au maître d'ouvrage le procès-verbal de cette réception.

### X - Exécution des tranchées et remblaiement

### Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les tranchées à exécuter dans le cadre des travaux à la charge du présent lot s'entendent en terrain de toutes natures et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierre ou de roches ou d'ouvrages de toutes natures en maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

Exécution des fouilles pour tranchées

Les tranchées pourront être réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille à la main ou entièrement à la main, selon le cas.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, montages, roulages, etc. nécessaires dans le cadre de l'exécution des travaux et suivant le cas :

- pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées ;

- pour chargement des terres devant être enlevées hors du chantier.

### Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles seront dressés d'une manière régulière selon la pente prévue.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, le degré d'inclinaison à définir en fonction de la nature du (ou des différents) terrain(s) rencontré(s). Dans le cas où l'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Évacuation des eaux de ruissellement

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant l'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour permettre l'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, il est spécifié que dans le cas de présence d'eau (eaux de ruissellements extérieurs ou eaux survenant par les parois ou par le fond), l'entrepreneur devra en assurer l'épuisement et l'évacuation et prendre toutes dispositions utiles sans que ces prestations puissent donner lieu à un supplément de prix.

Ces dispositions seront à la charge de l'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

Blindages et étaiements

L'entrepreneur aura à sa charge, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient nécessaires, sauf spécifications contraires explicites ci-après.

Article 1 du détail estimatif assainissement eaux usées.

### Remblaiements

Les remblais à réaliser seront à exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas l'exécution des remblais dans les conditions voulues, il appartiendra à l'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais conformes.

Préalablement à l'exécution de tous remblais, la tranchée devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc.

### Remblaiement très soigné en terre ou matériau de granulométrie fine

Depuis dessus du lit de pose jusqu'à 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Au-dessus de ce remblai très soigné, exécution d'un remblai courant, arasé au niveau voulu en fonction de la finition du terrain en surface.

Ce remblai sera mis en place par couches successives de 0,20 m d'épaisseur arrosées et compactées l'une après l'autre afin que la densité en place soit au moins égale à 95 % de la valeur optimale déterminée à l'essai Proctor modifié.

Le compactage de ces remblais de tranchées sera réalisé avec tous les soins requis pour obtenir la compressibilité exigée en fonction des ouvrages de surface au-dessus, et plus particulièrement pour les tranchées sous voiries, trottoirs, etc.

Le maître d'œuvre pourra imposer les degrés de compacité à obtenir.

Le maître d'œuvre pourra faire réaliser des essais dont les frais seront à la charge de l'entrepreneur dans le cas de résultats non conformes.

### Enlèvements des terres en excédent

Les terres devant être évacuées hors du chantier seront transportées par l'entrepreneur à la décharge à toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du chantier.

Avant la mise en dépôt, ces déblais devront être purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai.

### XI - Fond de tranchées sous le niveau de la nappe phréatique

Dans le cas où le fond des tranchées se situe à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique, il devra être procédé à un rabattement de nappe.

Le choix du procédé à utiliser pour ce rabattement de nappe est laissé à l'entrepreneur.

Les frais de ce rabattement de nappe, articles 8 et 9 du détail estimatif assainissement eaux usées.

### XII - Règles générales d'exécution des réseaux

### Conditions et prescriptions générales

Le (ou les) réseau(x) devra(ont) être livré(s) en parfait et complet état de fonctionnement, et les prestations de l'entreprise comprendront implicitement toutes fournitures et tous travaux nécessaires.

### Terrassements pour tranchées et autres

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires pour les canalisations, regards, fosses et tous autres ouvrages du réseau.

Ces travaux de terrassement comprendront :

- les fouilles pour tranchées, regards et autres ouvrages ;

- le remblai soigné en fond de fouille au droit du tuyau en matériau fin d'apport ;

- les remblais courants avec terres en provenance des fouilles, avec matériau d'apport, si nécessaire ;

- l'enlèvement des terres en excédent.

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours être suffisante pour permettre une mise en œuvre des ouvrages dans les règles de l'art.

Cette largeur sera au minimum égale au diamètre extérieur du tuyau + 0,60 m pour les diamètres nominaux jusqu'à 600 mm et de + 0,80 m pour les diamètres supérieurs.

Si nécessaire, des niches seront aménagées au droit des joints.

Dans le cas de tranchées communes à la charge de l'entrepreneur, les largeurs au fond et celles des banquettes devront permettre de respecter les écartements réglementaires entre les différentes canalisations ou câbles prévus.

### Sécurité des ouvriers dans les tranchées

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers dans les tranchées, en application des dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965.

Cette sécurité pourra être assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier :

- par des parois talutées ; degré d'inclinaison en fonction de la nature du terrain ;

- par un blindage de la tranchée, non jointif dans les cas courants ou jointif si la nature du sol ou les conditions météorologiques l'exigent.

### Pose des canalisations - Joints

Les canalisations seront posées sur un lit de sable ou d'autres matériaux fins à faire agréer par le maître d'œuvre.

L'épaisseur de ce lit de pose sera 0,10 m au minimum.

La pose des tuyaux sur cales est rigoureusement proscrite.

Dans le cas de pose de tuyaux sur un sol remblayé, l'entrepreneur aura à prendre toutes dispositions pour leur assurer une bonne tenue.

Dans certains cas, il pourra s'avérer nécessaire de caler les joints sur des petits massifs en béton maigre.

Les jonctions et raccordements entre canalisations se feront toujours par l'intermédiaire de regards ou boîtes de branchement. Dans certains cas et après accord du maître d'œuvre, ils pourront se faire par tulipe ou culotte.

Les jonctions par percement du tuyau et calfeutrement en mortier ou en matériau souple ne seront pas tolérées.

La mise en œuvre des canalisations en fonte devra être réalisée conformément au DTU.

Les joints des canalisations seront toujours réalisés selon les prescriptions du fabricant des tuyaux et, le cas échéant, avec les matériaux pour joints fournis par le fabricant.

Les raccordements des tuyaux sur regards, boîtes de branchement, fosses et autres, se feront, selon le cas :

- par les orifices de pénétration munis d'un système de joints prévus sur certains types de regards ou boîtes de branchement préfabriqués ;

- par des pièces d'accès avec joints préfabriqués ;

ou, à défaut :

- par des manchons de scellement avec joints traités à la corde goudronnée et au mastic bitumeux ou avec emploi de mortiers adhésifs à base de résines prescrits par le fournisseur.

Dans tous les cas, les matériaux pour joints devront résister :

- à l'agression des racines des végétaux ;

- aux attaques des rongeurs ;

- au froid ;

- à la déformation rémanente (norme NF T 46-011) ;

- au vieillissement (norme NF T 46-005).

Regards - Boîtes de branchement - Etc.

Les regards, boîtes de branchement, etc. seront de type préfabriqué.

Le fond des regards, boîtes de branchement, etc. comportera une cunette pour faciliter l'écoulement des eaux.

Ces ouvrages devront toujours être absolument étanches de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur.

Les travaux comprendront tous terrassements nécessaires.

Ouvrages préfabriqués

Ils devront être titulaires du label NF, ainsi que d'une certification :

- regards et boîtes de branchement : certification no 01.118 ;

- dispositifs de couronnement et fermeture : certification no 0182.

Les ouvrages de petites dimensions seront en une pièce, les autres en éléments assemblés.

Les regards et autres en éléments assemblés devront comporter :

- un radier formant cunette, préfabriqué ou coulé en place ;

- un ou plusieurs éléments pour cheminée ;

- un élément de finition haut à cône réducteur ou non ;

- des joints souples préfabriqués pour les assemblages ;

- des prépercements avec leurs dispositifs souples d'étanchéité ;

- un dispositif de couronnement ;

- des échelons d'accès pour les regards visitables, en acier galvanisé.

Pour tous les ouvrages préfabriqués, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du maître d'œuvre le type et la provenance des ouvrages qu'il propose.

###### Ouvrages réalisés en place

Le radier et les parois seront coulés en béton ; parois d'une épaisseur minimale de :

- 0,10 m pour les ouvrages de petites dimensions ;

- 0,15 m à partir de 1,50 m.

Granulométrie des agrégats, nature et dosage du ciment, avec ou sans armatures, etc., à déterminer par l'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.

Les parois intérieures recevront un enduit au mortier étanche avec gorges dans les angles et façon de cunette au fond.

##### Mise à niveau des dispositifs de couronnement

L'entrepreneur aura à sa charge la mise à niveau des tampons de regards, grilles, avaloirs, etc. avec les revêtements de sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes les fournitures nécessaires.

### Obligations de l'entrepreneur lors de la mise en œuvre

L'entrepreneur devra pendant la durée des travaux :

- minimiser au maximum la gêne aux tiers, et prévoir tous les dispositifs de franchissement nécessaire ;

- assurer la sécurité et l'hygiène du personnel du chantier et des tiers de jour comme de nuit ;

- prendre toutes dispositions pour éviter le rejet des eaux de chantier et des boues avec débris de toutes sortes qui pourraient présenter un risque d'obturation des canalisations.

### XIII - Essais et épreuves d'étanchéité

Au fur et à mesure de la finition de chaque tronçon de réseau ou en fin de travaux, mais dans tous les cas avant remblaiement, il devra être procédé aux essais et épreuves d'étanchéité.

Ces essais et épreuves seront à réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura à sa charge tous les frais de contrôle et d'essais, la mise à disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise à disposition du personnel voulu.

Ces essais et épreuves seront les suivants :

-  essais d’écoulement à l'eau par remplissage à l'eau du regard amont.

- L'inspection du réseau sera réalisée par caméra par un organisme spécialisé agrée COFFRAC.

- Test d’étanchéité à l’eau ou à l’air.

-  Un rapport ainsi qu’un CD-ROM seront fournis.

L'entrepreneur sera tenu de remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant.

Il sera ensuite procédé à une nouvelle épreuve.

## B. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

### 1 Bases techniques du projet d'assainissement

I - Le système d'évacuation de la présente opération

Le système sera séparatif.

### 2 Tranchées pour réseaux d'assainissement

### I - Tranchées en terrain stable

Fouille en tranchée en terrain stable ne nécessitant pas de blindage.

Exécution par moyens mécaniques avec finition à la main ou entièrement à la main, si nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente régulière prévue, damage et façon de niches, si nécessaire.

Parois dressées avec fruit en fonction de la nature du terrain.

Mise en dépôt des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.

Après pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.

Compactage par couches de 0,20 m, pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Chargement et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

II - Tranchées en terrain pouvant nécessiter un blindage

Fouille en tranchée en terrain pouvant, en fonction de la nature du terrain, des conditions météorologiques ou autres, nécessiter un blindage.

Exécution par moyens mécaniques avec finition à la main, ou entièrement à la main, si nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente régulière prévue, damage, et façon de niches, si nécessaire.

Parois dressées avec fruit, et/ou mise en place d'un blindage partiel ou total, si nécessaire, blindage jointif ou non, selon le cas.

Ce blindage sera métallique, d'un système limitant à son minimum la décompression du terrain.

Pour des fouilles de faibles dimensions, il pourra être en bois.

Mise en dépôt des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.

Après pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau, et remblaient courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.

Compactage par couches de 0,20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Enlèvement du blindage au fur et à mesure du remblaiement.

Chargement et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

### III - Tranchées en terrain de toutes natures de grande profondeur avec

blindage

Fouille en tranchée en terrain de toutes natures, de grande profondeur, avec blindage obligatoire sur toute hauteur.

Compris toutes sujétions de sécurité et autres consécutives à la grande profondeur.

Exécution par moyens mécaniques avec finition à la main, ou entièrement à la main, si nécessaire.

Dressement du fond de fouille avec pente régulière prévue, damage, et façon de niches, si nécessaire.

Mise en place d'un blindage sur toute la hauteur des parois, de type jointif ou non en fonction des conditions rencontrées.

Ce blindage sera métallique, en provenance d'un fabricant connu, d'un système assurant une totale sécurité aux ouvriers travaillant dans la tranchée et limitant à son minimum la décompression du terrain.

Mise en dépôt des terres sur berges.

En fond de fouille, mise en place du lit de pose de 0,10 m d'épaisseur minimale.

Après pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau et remblaiement courant au-dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire.

Compactage par couches de 0,20 m pour obtenir le degré de compressibilité voulu.

Enlèvement du blindage au fur et à mesure du remblaiement.

• En terrain de toutes natures.

### 3 Canalisations pour réseaux d'assainissement

### I - Canalisations d'évacuation enterrées en tuyaux béton (buses d’eaux

pluviales)

Canalisations en tuyaux droits.

Pose sur lit de matériaux fin, celui-ci non compris, réglage soigné pour obtenir la pente régulière voulue.

Exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant, à savoir à joint incorporé ou non de type « goutte d'eau » ou de type « glissant » à pose avec lubrifiant, ou autre type de joint à faire agréer par le maître d'œuvre.

Canalisations en tuyaux circulaires en béton.

### II - Canalisations d'évacuation enterrées en tuyaux fonte

Canalisations en tuyaux droits avec pièces de jonction et pièces de raccord nécessaires.

Pose sur lit de matériaux fin, réglage soigné pour obtenir la pente régulière voulue.

Exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant, à savoir par joint d'étanchéité en élastomère avec bague d'étanchéité ou avec tuyaux prémanchonnés assemblés par emmanchement, selon le cas.

Canalisations en tuyaux fonte

Classe de rigidité et diamètre nominal.

Classe fonte :

- DN : 150 mm

- DN : 200 mm.

IV - Dispositifs et pièces spéciales pour canalisations d'assainissement

Mise en place, lors de la réalisation des canalisations, de dispositifs et pièces spéciales en matériaux de différentes natures :

- soit en matériau de même nature que la canalisation ;

- soit, à défaut, en matériau différent de celui de la canalisation avec toutes pièces mixtes de jonction et de raccordement, toutes sujétions et fournitures accessoires nécessaires.

Mise en œuvre des dispositifs et pièces et exécution des joints conformément aux prescriptions des fabricants.

Diamètres adaptés aux débits des canalisations.

### Tés de curage

Té de curage en fonte avec tampon obturateur installé sur l’axe chaussée pour nettoyage du drain

Raccord té en fonte ductile muni d'un tampon obturateur démontable posé avec joints d'étanchéité.

Sur tuyau droit.

Diamètre canalisation :

- DN : 200 mm.

4 Regards, boîtes de branchement, etc.

### I - Regards de visite préfabriqués

Les regards préfabriqués seront de type monobloc.

Ils seront posés sur un fond de fouille compacté, sur une couche de propreté en sable.

Le fond de regard comportera une cunette pentée avec pentes vers la cunette.

La cunette sera, selon le cas, droite, courbe ou à plusieurs directions.

Les parois verticales comporteront un revêtement étanche incorporé à la préfabrication ou seront étanches par la nature de leur matériau.

Incorporation à la préfabrication de manchettes de raccordement à joints souples ou autres dispositifs assurant une parfaite étanchéité du branchement des tuyaux. Compris crosse, si nécessaire.

II - Regards de branchement

Regards de branchement préfabriqués, monoblocs.

Ils seront posés sur fond de forme compacté sur une couche de propreté en sable.

Le fond comportera une cunette pentée, avec pentes vers la cunette.

Les parois verticales comporteront un revêtement étanche incorporé à la préfabrication ou seront étanches par la nature de leur matériau.

Avec orifices prévus à la préfabrication pour branchement des tuyaux, munis de manchettes ou autre dispositif d'étanchéité.

### 5 Dispositifs de couronnement et de fermeture sur regards

### I - Tampons de regards en fonte

Tampons en fonte comprenant cadre à sceller et tampon amovible, répondant à la norme européenne EN 124 et à la marque NF.

Cadre fixé et scellé sur le dessus du regard, avec ou sans accessoires de fixation conformément aux prescriptions du fabricant.

Tampon articulé ou libre, selon le cas, avec dispositif permettant le levage.

Selon le type de regard, les tampons seront :

- ventilés ou non ;

- étanches ;

- courants.

Suivant leurs lieux d'utilisation, les tampons seront selon la norme EN 124 de classe suivante :

- B 125 : trottoirs et zones piétonnes, parkings uniquement accessibles aux véhicules de tourisme ;

- C 250 : parkings, zones de caniveaux des rues et trottoirs ;

- D 400 : routes et rues ;

L'entrepreneur devra toujours s'assurer que les tampons qu'il envisage de mettre en œuvre correspondent bien à la classe voulue en fonction de leur emplacement.

Les dimensions indiquées ci-après s'entendent toujours en mm.

### 6 Ouvrages d'écoulement en surface

I - Fossés d'écoulement à ciel ouvert

Fouille pour fossé en terrain de toutes natures.

Exécution par moyens mécaniques avec finition à la main, ou entièrement à la main, si nécessaire.

Dressement soigné du fond de fouille avec façon de pente très régulière pour obtenir le profil en long voulu.

Parois taillées en talus et soigneusement dressées (racines coupées).

Compactage du fond et des parois inclinées sauf celles absorbantes.

Chargement et enlèvement des terres hors du chantier.

### Fossé d'écoulement à parois absorbantes, libre

En terrain perméable, le fond et les parois dressés mais non compactés.

Degré d'inclinaison des parois en fonction du terrain.

### 7 Ouvrages divers d'assainissement

### I - Têtes de sorties de tuyaux ou têtes d'aqueduc, en béton, préfabriquées

Têtes de sorties préfabriquées en béton.

Pose et mise en œuvre comprenant tous travaux de terrassements, semelles ou radier en béton, calage et scellements, l'ensemble selon prescriptions du fabricant, avec façon du joint de jonction avec le tuyau.

Compris toutes sujétions pour travaux exécutés en partie dans l'eau.

Remblaiement après coup au pourtour, compactage et enlèvement des terres en excédent hors du chantier.

Élément monobloc avec bec en partie basse.

Dimensions :

- pour tuyaux de DN 300 à 600 mm - H 1300-L 800-1 1800.

8 Drain d’eaux pluviales

- Drain sous voirie en Ø 200 CR8 perforé 3/3 dans tranchée drainante.

9 Enrochement

- Enrochement de la sortie du drain dans le fossé avec moellons et joints bétonnés.

PHOTO 1

PHOTO 2