MAIRIE DE MIOS

Création de trottoirs sur les accotements de l’avenue de la Libération (RD3 du PR 104+00 au PR 104+200)

Bordereau des Prix Unitaires

(BPU)

| Code Article | Intitulé de l'article | Unité | Prix unitaire €uros HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère, forfaitairement l'installation du chantier Il comprend notamment : - les accès au chantier à partir de la voirie existante, l'entretien des voiries existantes utilisées et des voiries aménagées pour satisfaire les besoins du chantier, - les fournitures et les frais d'installation des baraques de chantier, la fermeture de l’aire de stockage des matériaux si nécessaire et toutes sujétions, - le piquetage général des ouvrages et le suivi de leur géométrie pendant et en fin de construction suivant les conditions définies au marché, - la fourniture et l'installation des panneaux et dispositifs de signalisation de chantier, ainsi que toute opération liée à la maintenance, la surveillance, et au remplacement des dispositifs s’il y a lieu, - l’enlèvement en fin de chantier de tous matériels, des matériaux en excédent et la remise en état du chantier et des lieux mis à disposition de l’entreprise pour le stockage des matériaux et l’installation de la base vie, |  |  |
| 1.1 | Installation et signalisation de chantier | Forfait |  |
| 1.2 | ALTERNAT PAR FEUX DE CHANTIER | Jour |  |
| 1.3 | PANNEAU D’INFORMATION DE CHANTIER | Unité |  |
| 1.4 | ÉLABORATION DU PLAN D’EXÉCUTION / IMPLANTATION DU CHANTIER | Forfait |  |
| 2 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |
| 2.1 | RABOTAGE DE CHAUSSÉE Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage de la chaussée sur une épaisseur moyenne de 0.07 m Il comprend notamment : - l’amenée et le repliement du matériel, - L'évacuation des produits rabotés au centre technique municipal de Mios ou vers tout autre lieu de dépôt communal situé dans un rayon de moins de 6 kilomètres, - Le passage d’une balayeuse aspiratrice intervenant immédiatement en arrière de la raboteuse afin d’évacuer les produits résiduels, avant la mise en œuvre de la couche d’accrochage et de la couche de roulement définitive, | Mètre carré |  |
| 2.2 | DÉMOLITION DE CHAUSSÉE Ce prix rémunère au mètre carré, la démolition de chaussée de toute nature, quelle que soit la surface jusqu'à 0.15 m d'épaisseur (y compris toutes sujétions en bordure de fouille), le chargement et le transport des déblais en décharge agréée. | Mètre carré |  |
| 2.3 | DÉPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la démolition de bordures de tous profils et des caniveaux associés. Il comprend notamment : -L'amenée et le repli du matériel, la découpe longitudinale de la chaussée, à bords francs, - La dépose manuelle ou mécanique, le chargement et l’évacuation des produits à la décharge, - Le réglage et le compactage du fond de fouille, y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution. | Mètre |  |
| 2.4 | DÉPOSE DE BORDURES Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la démolition de bordures de profils T, A, ou P. Il comprend notamment : - L'amenée et le repli du matériel, , la découpe longitudinale de la chaussée, à bords francs, - La dépose manuelle ou mécanique, le chargement et l’évacuation des produits à la décharge, - Le réglage et le compactage du fond de fouille, toutes fournitures et sujétions d’exécution comprises. | Mètre |  |
| 2.5 | DÉPOSE DE BUSAGES EXISTANTS Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose des passages busés en béton, y compris les têtes de ponts et les dallages en béton associés. Il comprend notamment l'amenée et le repli du matériel, les sciages éventuels du dallage au droit du seuil, le chargement et l’évacuation des produits en décharge agréée. | Mètre |  |
| 3 | CONSTRUCTION DE TROTTOIRS / PISTE CYCLABLE OU ACCÈS Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation des couches de fondation et de surface d’un trottoir, d’un accès ou d’une piste cyclable comprenant notamment : - Les terrassements en terrain de toute nature, le dressement et le compactage du fond de forme, - La fourniture et mise en œuvre d’un géotextile et d’une fondation en grave calcaire 0/31.5 dûment compacté, - la confection d’une couche de surface définitive comme indiqué au prix 3.1 et 3.2. |  |  |
| 3.1 | CONSTRUCTION DE PISTE CYCLABLE OU ACCÈS EN ENROBÉS Ce prix rémunère, au mètre carré, la construction d’une piste cyclable ou d’accès riverains constitués d’une fondation en grave calcaire 0/31.5 et d’une couche de roulement en enrobés 0/10 à chaud Il comprend notamment : - Le dressement et le damage du fond de forme - La fourniture et la pose d’un géotextile - La réalisation d’une couche de fondation en grave calcaire 0/31.5, d’une épaisseur de 0.20m après compactage, - La fourniture et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 noir à chaud, sur une épaisseur de 0.05m | Mètre carré |  |
| 3.2 | CONSTRUCTION DE TROTTOIR EN BÉTON DÉSACTIVÉ Ce prix rémunère, au mètre carré, la construction d’un trottoir constitué d’une fondation en grave calcaire 0/31.5 et d’une couche de roulement en béton désactivé (épaisseur : 0.10m) Il comprend notamment : - Le dressement et le damage du fond de forme, - La fourniture et la pose d’un géotextile, - La réalisation d’une couche de fondation en grave calcaire 0/31.5, d’une épaisseur de 0.10m après compactage, - La fourniture et la mise en œuvre d’un béton fibré à base de ciment gris et de granulats alluvionnaires concassés clair (plus gros éléments < à 16mm), - La mise en œuvre d’un produit désactivant sur le béton frais, dûment lissé au préalable, - Le rinçage de la surface conformément aux règles de l’art. | Mètre carré |  |
| 4 | REVÊTEMENTS À CHAUD Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre manuelle ou mécanique de béton bitumineux 0/10 noir à chaud Il comprend notamment : - L’amenée et le repliement des matériels nécessaires à la parfaite exécution des prestations (cylindre à jante lisse adapté, finisseur, bouille à bitume, …), - La fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’accrochage par mise en œuvre mécanique à la rampe d’un voile d’émulsion cationique à 65% (dosage : environ 300 g de bitume résiduel), - Les matériaux utilisés pour la fabrication des enrobés seront définis par des seuils de granularité conforme à la norme AFNOR NF P 18-321 :"caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers". Ces catégories de granulats sont précisées dans la directive "spécification relatives aux granulats pour chaussées Direction des routes Avril 1984". Poids volumique en place : 2.45 tonne par M3. |  |  |
| 4.1 | BÉTON BITUMINEUX NOIR 0/10 À CHAUD, CLASSE 2, MISE EN ŒUVRE MÉCANIQUE Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre mécanique de Béton Bitumineux 0/10 noir à chaud, classe 2 (épaisseur 0.05 m après compactage), pour la réalisation de la couche de roulement de la piste cyclable | Mètre carré |  |
| 4.2 | BÉTON BITUMINEUX NOIR 0/10 À CHAUD, CLASSE 2, MISE EN ŒUVRE MANUELLE Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre manuelle de Béton Bitumineux 0/10 noir à chaud, classe 2 (épaisseur 0.05 m après compactage), pour la réalisation de la couche de roulement des accès riverains | Mètre carré |  |
| 5 | BORDURES / CANIVEAUX / SOUTÈNEMENT Ce prix rémunère, au mètre linéaire, d’une part, la fourniture et la pose de bordures et/ou caniveaux en béton en alignement ou en courbe (norme NF P 98 302), et d’autre part, la confection de bordures coulées en place. Il comprend notamment : - La fouille en terrain de toute nature sur une largeur de 0,40 m à 0,60 m, - L'évacuation des déblais, - Dressement et compactage du fond d'assise, - La fondation neuve en béton de ciment dosé à 250 Kg épaisseur 0,12 m, - La fourniture, le transport et la mise en place de bordure et/ou caniveaux de classe U (100 bars) y compris l’épaulement en béton, - Le jointoiement au mortier de ciment entre éléments, - Main d'œuvre, fournitures et toutes sujétions. |  |  |
| 5.1 | TYPE T2, classe U | Mètre |  |
| 5.2 | TYPE A2/T2 (gauche ou droite), classe U | Mètre |  |
| 5.3 | TYPE CS2, classe U | Mètre |  |
| 5.4 | TYPE P1, classe U | Mètre |  |
| 5.5 | TYPE P3, classe U | Mètre |  |
| 5.6 | TYPE I1 (Coulée en place) | Mètre |  |
| 5.7 | RACCORD DE CHAUSSÉE EN BÉTON Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de béton ou de grave ciment entre la chaussée existante et la bordure ou le caniveau mis en place. | Mètre |  |
| 5.8 | FOURNITURE ET POSE DE MURET DE SOUTÈNEMENT (HT < 1.00m) Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose d’un muret de soutènement constitué d’éléments en béton préfabriqué. Le muret d’une hauteur n’excédant pas 1.00m hors sol, sera composé comme suit, en fonction de la hauteur à traiter : - Poteau béton 1.50x0.12x0.12 à feuillures / dalles béton renforcées 1.92x0.30x0.06 - Poteau béton 1.50x0.12x0.12 à feuillures / dalles béton renforcées 1.92x0.40x0.06 - Poteau béton 1.50x0.12x0.12 à feuillures / dalles béton renforcées 1.92x0.50x0.06 La pose du soutènement sera réalisée avec un léger fruit vers la zone à remblayer (à définir). Les poteaux seront bétonnés au pied | Mètre |  |
| 6 | ASSAINISSEMENT PLUVIAL |  |  |
| 6.1 | FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX GRILLES (type aco-drain) Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de caniveaux en béton de type « acodrain » Il comprend notamment : - Le décaissement, l'évacuation des déblais, le damage et le réglage du fond de fouille, - La fondation neuve en béton B16 épaisseur 0,10m, - La fourniture, le transport et la mise en place du caniveau (largeur utile 100mm), la grille en fonte de classe C250, - Le jointoiement entre les éléments du caniveau, et le raccordement de ce dernier dans l’exutoire le plus proche (distance < ou = à 2.00m). Le raccordement comprend notamment la fourniture et la pose des tuyaux PVC Ø 100mm et pièces spéciales (coudes, manchons, …) | Mètre |  |
| 6.2 | BOUCHE AVALOIR À GRILLE PROFIL « T » Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de bouche d’égout avaloir à grille, profil « T », ou le coulage de l’élément en place Il comprend notamment : - Le décaissement, l'évacuation des déblais, le damage et le réglage du fond de fouille, - La réalisation d’un béton de propreté (cas de la pose d’un regard préfabriqué), - Le coffrage ou la mise en place d’un gabarit (cas du coulage du regard en place), - La réalisation d’une décantation d’environ 0.10m, les enduits intérieurs, - La fourniture, l'approvisionnement et le transport à pied d'œuvre des pièces en fonte (cadre et couverture), leur réglage au profil et leur scellement, les raccords de la bordure du caniveau, de la chaussée et du trottoir et l'exécution de la bavette, - Toutes fournitures et sujétions liées au raccordement de l’avaloir sur le collecteur des eaux pluviales La plaque fonte de recouvrement, fonte ductile, sera de classe C250 minimum (norme EN124 NF GS) | Unité |  |
| 6.3 | REGARD AVEC GRILLE AVALOIR PLATE: 400 x 400 mm - C250 Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose d’un regard avec grille plate 400x400m Il comprend notamment : - Le décaissement, l'évacuation des déblais, le damage et le réglage du fond de fouille, - La réalisation d’un béton de propreté (cas de la pose d’un regard préfabriqué), - Le coffrage ou la mise en place d’un gabarit (cas du coulage du regard en place), - La réalisation d’une décantation d’environ 0.10m, les enduits intérieurs au mortier de ciment, - La fourniture et la mise en place de la grille carrée en fonte, - La fourniture et la façon du couronnement au mortier de ciment dosé à 600 Kg de C.P.J. 45. - Toutes fournitures et sujétions liées au raccordement de l’avaloir sur le collecteur des eaux pluviales La grille sera en fonte ductile, de classe C250 minimum (norme EN124 NF GS) | Unité |  |
| 6.4 | POSE DE BUSES EN BÉTON Ø 600MM SOUS CHAUSSÉE DÉPARTEMENTALE Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisations en béton Ø 600mm et de série 135A Il comprend notamment : - L’exécution des terrassements et l’évacuation des déblais en décharge, - La pose et l’emboitement des canalisations conformément aux règles de l’art (CCTG fascicule 70), - L’enrobage du tuyau en sable de dune ou avec les matériaux extraits de la fouille expurgés de tout élément supérieur à 5mm (après avis du maître d’œuvre), - Le remblaiement de la tranchée conformément aux recommandations du Conseil Général (voir détail dans le cahier des charges) - La réfection de la couche de roulement en béton bitumineux 0/10 à chaud, - Toutes sujétions liées au croisement des réseaux existants | Mètre |  |
| 6.5 | TETE D'AQUEDUC Ø 600MM Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose d’une tête d’aqueduc d’un diamètre de 600mm Il comprend notamment : - Les terrassements, le chargement, l'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée, - Le réglage du fond de fouille, - L'exécution du béton de propreté, | Unité |  |
| 6.6 | TETE D'AQUEDUC Ø 400MM Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose d’une tête d’aqueduc d’un diamètre de 400mm Il comprend notamment : - Les terrassements, le chargement, l'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée, - Le réglage du fond de fouille, - L'exécution du béton de propreté, | Unité |  |
| 6.7 | POSE DE CANALISATION EN PVC Ø 400MM DANS FOSSÉ EXISTANT Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation en PVC de classe CR8, et de diamètre 400 mm Il comprend notamment : - L’exécution des terrassements et l’évacuation des déblais en décharge, - Le réglage du fond de fouille, - La pose et l’emboitement des canalisations conformément aux règles de l’art (CCTG fascicule 70), - Le remblaiement du fossé jusqu’au niveau de l’arase de la fondation avec les matériaux extraits de la fouille expurgés de tout élément supérieur à 5mm (après avis du maître d’œuvre), ou avec des remblais d’apport (la fourniture et la mise en œuvre de ces matériaux est comprise dans le présent prix). - Le compactage | Mètre |  |
| 6.8 | PIQUAGE SUR OUVRAGES Ce prix rémunère, à l’unité, le piquage de conduites existantes sur le collecteur des eaux pluviales mis en place Il comprend notamment : - Les terrassements manuels ou mécaniques éventuels, - La découpe soignée du collecteur à la tronçonneuse ou à l’aide d’une carotteuse; - La fourniture et la pose, conformément aux règles de l’art, de canalisation d'assainissement en tuyau PVC série CR8 (classe 34) pour le raccordement, y compris les pièces spéciales (coudes, joints de type « FORCHEDA », …), | Unité |  |