COMMUNE DE MIOS

Hôtel de ville – Place du XI Novembre – BP 13 – 33380

Service Marchés publics – M. Pradayrol  05.57.17.10.46 / @ : g.pradayrol@villemios.fr

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX PASSÉ SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CMP

MAPA n°2015-12

OBJET : TRAVAUX D’ENTRETIEN DU GYMNASE DE MIOS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(C.C.T.P.)

LOT n°1

Maître d'ouvrage :

Ville de Mios

Hôtel de Ville

Place du XI Novembre

33380 MIOS

Représentant légal du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Cédric PAIN, Maire de Mios

Comptable public assignataire des paiements : le receveur des finances de la Ville de Mios

Imputation budgétaire : investissement

Date et heure limites de réception des offres :

Le mardi 9 juin 2015 à 12 heures (délai de rigueur)

Article premier : Généralités

  - Définition du projet

    - Généralités

Les prestations, objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concernent la remise en état de l’étanchéité (au niveau du faitage et entourages des quatre lanterneaux) et le remplacement des plaques polycarbonate (env. 230m²) de la toiture du gymnase de la Commune de Mios.

Il s’agit d’un marché public de travaux.

Lieu d’exécution :

| Site | Adresse |
| --- | --- |
| Gymnase | Allée de la Plage |

Le présent CCTP est à lire en parallèle avec le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics, document qu'il complète.

    - Consistance des travaux

Les prestations, objet de la présente consultation, comportent les fournitures, le matériel, la main-d’œuvre, l'énergie, les transports nécessaires à la réalisation complète des opérations et à l'exécution des ouvrages décrits dans le présent document.

Les travaux faisant l'objet du marché seront exécutés conformément :

- aux Prescriptions du C.C.A.P ;

- aux Prescriptions du C.C.T.G. des marchés publics ;

- aux Prescriptions du présent document.

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de ce marché sont essentiellement les suivants :

- le nettoyage, décapage et calage éventuel des supports ;

- l'approvisionnement et la mise en œuvre des matériaux d'étanchéité, leur transport, fabrication et stockage ;

- les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leur entretien et la remise en ordre du terrain ;

- la fourniture des engins de levage (nacelle élévatrice) et matériels nécessaires aux travaux, leur pose et dépose ;

- les contrôles et essais suivant DTU ;

- l'enlèvement régulier de tous les déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux décharges publiques ;

- la fourniture et la pose d’ouvrage de mise en sécurité des toitures ;

- la réalisation des Dossiers des Ouvrages Exécutés.

  - Conditions du marché

1.2.1. 	Ouvrages non décrits explicitement

Le C.C.T.P. décrit l’essentiel des ouvrages dus par l’entrepreneur. Même s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires à l'obtention des résultats et de la qualité visés par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires à la bonne finition des ouvrages.

A cet effet, l'entrepreneur devra intégrer dans son offre tous les ouvrages nécessaires mais non décrits dans les documents de consultation.

L'entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les agréments, et aux obligations de résultats en matière de Sécurité et d'Isolations Acoustique et Thermique.

1.2.2. 	Modifications de prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse du maître d'ouvrage, faisant l’objet d’une fiche modificative précisant les détails particuliers de la modification. La demande formulée par le titulaire devra s’accompagner de photographies.

  - Organisation du chantier

1.3.1 	Nettoyage de chantier

L’entreprise devra réaliser le nettoyage du chantier, prévoir l’acheminement de ses gravois et détritus et enfin, gèrera l’évacuation vers les décharges publiques.

Il incombera à l’entreprise la prise en charge financière relative aux évacuations vers les décharges publiques agréées, pendant toute la période du chantier.

1.3.2 	Prescriptions de chantier

L'entreprise sera tenue de poser des éléments de protection contre les chutes au pourtour des « terrasses » et de mettre en place un engin de levage pour l'approvisionnement des matériels et matériaux, l'utilisation des cages d'escaliers ou des monte-charges pour la manutention des matériaux étant formellement interdite.

En accord avec le maître d’ouvrage, des possibles lieux de stockage seront indiqués à l'entreprise. Elle en assurera la clôture et le gardiennage.

Il est bien entendu que l'entreprise devra la réalisation des aires de stockage et abris nécessaires pour la conservation de ses approvisionnements en conformité avec les prescriptions des fabricants y compris éventuellement en-dehors du site.

Durant toute la durée du chantier et à la fin des travaux, l'entreprise sera tenue de laisser ses emplacements de chantier propres et débarrassés de tous déchets et gravois.

En cours de travaux, toutes facilités seront données au fabricant, ou à toute personne ou organisme désigné par lui pour effectuer des contrôles ou des prélèvements qui seraient jugés nécessaires afin que les travaux soient réceptionnables sans réserves.

Les polices d'assurance des produits étant souvent dites de Responsabilité Contractuelle, il y a lieu d'en connaître le contenu et de vérifier en particulier que les limites de garantie ne sont pas contraires aux intérêts du maître d'ouvrage ou non compatibles avec les conditions de la Police Dommages Ouvrages.

Une attestation d'assurance particulière au chantier devra être établie après réception et avant solde des comptes.

1.4 Contrôle et essais

1.4.1 	Contrôle interne de l’entreprise

Outre les contrôles exercés par le maître d'ouvrage, il est rappelé à l’entreprise titulaire qu'il lui appartient d'exercer un contrôle interne des ouvrages qu'elle réalise, conformément aux articles ci-après.

L’entreprise définira le programme de contrôle interne en précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre.

Le contrôle interne auquel sera assujettie l’entreprise doit être réalisé à différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que les fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

- au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. ou demandés par la maîtrise d’ouvrage.

1.4.2 	Essais de mise en eau

Au titre du présent marché, l'entreprise devra les essais de mise en eau pour contrôle de l'étanchéité, après la remise en œuvre des installations techniques et leurs calfeutrements.

Ces essais comprendront :

- la mise en eau de la toiture du gymnase ;

- le contrôle de l'étanchéité et la recherche de fuites éventuelles ;

- la réparation des fuites détectées ;

- la remise en eau pour vérification.

Les mises en eau et réparation seront menées jusqu'à obtention d'une parfaite étanchéité.

L'entreprise fournira tous les matériaux et matériels nécessaires à ces opérations.

Article 2 : Travaux préparatoires

L'entreprise retenue devra, suite à la réalisation d’un repérage préalable des sections à étancher sur la structure bac acier, transmettre ces éléments de diagnostic au maître d'ouvrage (et/ou au contrôleur technique) pour validation avant travaux (au cours de la période incompressible de commande des plaques translucide par exemple / laps de temps de 2 à 3 semaines).

2.1 Installation de chantier

2.1.1 Installation de chantier

Cette prestation comprend tous les frais d'installation et de repliement nécessaires à la réalisation du chantier.

Cette prestation comprend notamment :

Gestion et entretien des clôtures et protections de chantier

La fourniture et la pose des clôtures nécessaires à la protection du chantier et des tiers seront réalisées par l’entreprise retenue, de même que l’enlèvement en fin de chantier. Elles seront réalisées pour l’essentiel autour des installations de chantier. Le maintien en état de ces ouvrages durant toute la durée du chantier sera réalisé par le titulaire, à ses frais. L'entrepreneur affichera d'une façon apparente les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier.

Gestion des déchets :

La gestion des déchets sera à la charge du présent lot. Les dispositions prévues pour le nettoyage et l'enlèvement des déchets sont réalisées par le présent lot qui procède au nettoyage du chantier, au tri des déchets, à l'enlèvement et aux transports jusqu'aux décharges appropriées.

Enfin, le nettoyage de livraison des extérieurs sera à la charge du prestataire, notamment le nettoyage des abords et la remise en états des extérieurs en fin de chantier.

Article 3 : Prestations attendues

La présente consultation résulte d’une problématique observée à plusieurs reprises et ayant eu comme conséquences la non-utilisation de la salle pour des raisons « d’inondation ». En effet, force est de constater un relèvement du bac acier au niveau du faitage du bâtiment ainsi qu’autour des quatre lanterneaux (« puits de jour »).

Il appartiendra donc à l’entreprise retenue de réaliser deux missions :

- La première consistera à fournir des packs alu, dont la pose devra se faire à chaud, à cheval sur le joint du bac acier. A cela s’ajoutera la prestation consistant à refaire l’étanchéité des quatre lanterneaux susmentionnés.

- La seconde comprendra 2 phases : une relative à la dépose de 70 plaques translucides et la suivante concernera la fourniture et la pose de plaques polycarbonate (environ 230 m²), avec ses accessoires (cavalier alu étanchéité, visserie, joints mousse et vis de couture).

Lu et approuvé

(Cachet, date et signature)