COMMUNE DE MIOS

******

OBJET DU MARCHÉ :

REMPLACEMENT D'UN OUVRAGE D'ART

******

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

MAPA n°4/2015

# DISPOSITIONS GENERALES

## OBJET

Les stipulations du présent C.C.T.P. concernent l’exécution de travaux remplacement d'un pont dalle

## EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les travaux sont situés sur le territoire de la Commune de Mios.

## CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent toutes les opérations nécessaires à l'enlèvement de l'ouvrage existant, la fourniture et la mise en place d'un pont dalle et la réalisation de génie végétal.

## DÉTAIL DES TRAVAUX

Les métrés indiqués en objet sont les métrés principaux du marché. L’ensemble des travaux sont détaillés dans le tableau donné en annexe « DÉTAIL DES TRAVAUX ».

## REGLEMENTATION

L’entreprise s’engagera à réaliser sa prestation en conformité avec l’ensemble des normes en vigueur et notamment :

- lois, décrets et directives en vigueur,

- les règles de l’art de la profession,

- le présent cahier des charges,

- les fiches techniques : DFCI N°2, N°3,

- le schéma du profil de piste,

- le(s) plan(s) de situation(s) des travaux.

## RÉCEPTION DU CHANTIER

La réception de chantier sera contradictoire et en présence du représentant de la commune, des financeurs (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde), d’un représentant de la DFCI Gironde et de l’entreprise signataire du contrat.

En cas de réserves émises lors de la réception, une réception définitive ferait l'objet d'un constat de levée de réserves entre le maître d'ouvrage et l’entreprise. Dans tous les cas, l’article 41 du CCAG travaux sera appliqué pour réaliser les différentes opérations conduisant à la réception des travaux.

Le jour de la réception, l’entreprise remettra à un représentant de la DFCI Gironde un plan d’implantation des passages busés réalisés pendant le chantier.

# CARACTÉRISTIQUE DES OUVRAGES

## DESCRIPTIF DES TRAVAUX

### Ouvrage de franchissement (code 6)

#### Fourniture et pose d’un pont d’un pont dalle (code 6_4)

##### Contraintes

Ce poste comprend l’enlèvement de l’ouvrage existant, d’une culée sur deux existante et le dégagement de l’emprise.

L’accès se fera par la piste gravée qui part du lieu-dit Paulon.

##### Caractéristique du pont

Pour la fourniture de ce pont dalle, vous vous appuierez sur les caractéristiques suivantes :

- Longueur utile : supérieure ou égale à 12 m,

- Largeur utile : 4m

Les qualités mécaniques, de résistances et technologiques de l’ouvrage prendront en compte :

- le terrain

- le propre poids de l’ouvrage

- le remblai

- la surcharge routière de type charge civile (fascicule 61 – titre II) Préciser la charge maxi admissible du pont et les coefficients de sécurité pris en compte.

##### Caractéristique des culées

Les culées situées sur chaque rive sont destinées à recevoir les poutres.

Il sera prévu un recul suffisant dans les berges pour :

- assurer la tenue des culées à la pression en charge ;

- garantir une résistance et une marge en cas d’érosion et de creusement du lit.

Dans son offre, l’entreprise fournira les caractéristiques, physiques, dimensionnelles, notes de calculs, plans d’implantation et de réalisation, plan de ferraillage lui ayant permis d’établir sa proposition.

Afin de ne pas perturber d’écoulement du ruisseau, les assises seront implantées hors de la section d’écoulement avant débordement (hors du lit et des berges du ruisseau).

L’ouverture totale du pont sera de 10 m (d’intérieur culée à intérieur culée).

Si des travaux d’abattage d’arbres, de dessouchage et d’évacuation s’avèrent nécessaires, ceux-ci devront avoir été autorisés par le maître d’ouvrage.

Si besoin un rabattement de nappe sera à prévoir.

Ces sujétions sont réputées inclues dans le prix remis par l’entreprise.

Compte tenu de la sensibilité et de la qualité du site, aucune dérivation du cours d’eau ne sera autorisée.

##### Caractéristique du tablier

La dalle sera posée avec du matériel adapté à son poids (grue) assurant ainsi sécurité et qualité du travail.

La largeur de plateau sera de 4 m.

Le tablier devra être disposé à une hauteur telle que la section d’écoulement soit suffisante tout en permettant la continuité en long de la piste.

L’entreprise établira au niveau du rétablissement avec la piste une pente douce permettant le franchissement par des semi-remorques.

##### Chaussée

La chaussée du pont sera empierrée sur la totalité de l’emprise du pont pour une épaisseur de 30 cm de calcaire après compactage suivant les modalités de réalisation de la piste d’accès. Le compactage devra tenir compte de l’aptitude de la dalle à supporter ce type d’intervention. L’entreprise précisera s'il est nécessaire d’apporter un remblai complémentaire.

##### Aménagements liés à la sécurité

Des garde-corps sont à fournir et poser. Ils seront du type S8.

Des poteaux réfléchissant sont à fournir et à poser à l’entrée du pont (dans les deux sens ; Voir photographies suivantes).

Variante : L’entreprise peut proposer une variante sur la nature physique de l’ouvrage

Son offre devra le mentionner clairement et être accompagnée d’une note technique des caractéristiques de l’ouvrage proposé La variante devra répondre aux mêmes conditions de portances et de largueur.

### Travaux divers (code 12)

#### Reconstitution de berges par génie végétal (code 12_7)

##### Fourniture et mise en place de piquets

Reconstitution de la berge sur 17 ml en génie végétal. L’ouvrage sera constitué de piquets en saules (Salix alba ou salix rubra)  de 3 m de long et de diamètre 12 cm.

Les piquets seront espacés entre eux de 50 cm.

La mise en place sera effectuée par battage mécanique des piquets.

##### Fourniture et mise en place de branches

Fourniture et mise en œuvre de branches en saules (Salix viminalis) de 4/5 m de long et de diamètre de 2/4 cm.

Les branches seront tressées entre les piquets sur une hauteur de 1 m et sur une longueur de 17 ml.

La mise en place sera effectuée manuellement.

##### Fourniture et mise en place d’un géotextile

Fourniture et mise en place d’un géotextile en fibre naturelle biodégradable (Lin, fibre de coco, jute…). La masse surfacique sera  égale ou supérieure à 700 g/m² et une résistance transversale et longitudinale supérieure à 8 KN/m.

Le géotextile devra être ancré dans la berge en haut et en bas de 30 cm minimum.

Le géotextile devra ensuite recouvrir le remblai mis en place le long de la berge.

##### Fourniture et mise en œuvre de remblai

Fourniture et mise en œuvre de Remblais en terre végétale exempt de débris, d'argile et de granulométrie maximum 0/60.

Le remblai devra être compacté lors de sa mise en œuvre par couche successives de 30cm.

##### Fourniture et mise en œuvre de bouture

Fourniture et mise en place de bouture de saules (Salix viminalis ou salix purpurea) de 4 cm minimum de diamètre minimum et 80 cm de long.

Les boutures seront plantées dans le géotextile, en quinconces, et espacées entres elles de 80 cm. Environ 10 cm de la bouture devra être à l’air libre.

## PROFILS

Le profil après travaux sera conforme au profil vu en annexe. Le profil en travers de la chaussée aura un dévers de 4 %. Dans les courbes, le dévers sera orienté vers l'intérieur.

Les accotements seront arasés dans le prolongement du profil de la chaussée et leur pente sera de 6 % pour permettre l'évacuation des eaux.

## FOURNITURES, MISE  EN ŒUVRE DE MATÉRIAUX ET COMPACTAGE

Le matériau retenu devra répondre aux normes des GNT.

Dans son offre, l’entreprise indiquera obligatoirement la provenance du (des) matériaux et annexe la (les) fiche(s) technique(s) du (des) matériau(x).

L’entreprise remettra au maître d’ouvrage les bons de provenances et de pesées de matériaux après travaux.

À tout moment le maître d’ouvrage pourra faire exécuter à la charge de l’entrepreneur, les sondages d’épaisseurs de granulat, les essais de contrôles d’analyses granulométriques, et de propretés.

L’épaisseur de la chaussée empierrée sera dans tous les cas supérieure ou égale à 25 cm d’épaisseur après compactage, sur 4 mètres de large.

L’entrepreneur est seul responsable de la qualité des matériaux.

La mise en œuvre des matériaux par temps de pluie continue, ou par temps de gel, est interdite.

Les défauts importants dus à une mauvaise fermeture du matériau seront corrigés par un apport supplémentaire.

Dans le cas où l’entreprise ne peut pas garantir une fermeture complète du matériau avec la granulométrie demandée, celle-ci prévoira dans son prix l’apport d’une couche de finition permettant d’assurer cette fermeture. L’entreprise le détaillera dans son mémoire technique.

L’atelier de compactage susceptible de donner les résultats escomptés se compose d'un cylindre vibrant (poids statique par centimètre de génératrice vibrante supérieur ou égal à 20 Kg par centimètre).

En cas de fortes pluies survenant en cours de mise en œuvre, le matériau répandu et dont le compactage n'est pas achevé est :

- soit maintenu en place en l'attente d'essorage. Le compactage est alors repris dès que le matériau a retrouvé une teneur en eau normale

- soit évacué aux frais de l'entrepreneur et remplacé par du matériau nouveau mis en œuvre dans des conditions normales.

| Fait à le L'entreprise (Mention manuscrite lu et approuvé) |  |
| --- | --- |